目  录

的编号：EIA2017098
襄垣县文王大道（侯堡段）至G208道路

路面改造工程

环境影响报告书

(报批稿)

山西新科联环境技术有限公司
国环评证乙字第1338号
二〇一七年八月

目  录

1

概述

4

1 总则

4

1.1编制依据

5

1.2评价目的及原则

6

1.3 评价因子识别

8

1.4评价标准

9

1.5 评价内容及重点

9

1.6评价等级、评价范围的确定

10

1.7 环境保护目标

12

2 项目概况及工程分析

12

2.1 建设项目概况

17

2.2 主要工程设计及数量

25

2.3总投资、工期安排

25

2.4 主要工程单元施工工艺

25

2.5工程环境影响分析

32

3环境质量现状评价

32

3.1自然环境概况

37

3.2生态环境概况

38

3.3 环境空气质量现状评价

39

3.4 声环境质量现状监测与评价

40

3.5 水环境质量现状评价

41

3.6 生态环境现状调查

42

4 施工期环境影响分析

42

4.1 施工期生态环境影响分析

43

4.2 施工期环境空气影响分析

45

4.3 施工期声环境影响分析

46

4.4 施工期地表水环境影响分析

47

4.5 施工期固体废物影响分析

48

5 运营期环境影响评价

48

5.1运营期声环境影响预测

50

5.2运营期环境空气影响分析

57

5.3运营期地表水环境影响分析

57

5.4运营期固体废物影响分析

57

5.5运营期生态影响分析

58

5.6环境风险分析

66

6 环境保护措施及经济技术论证

66

6.1 施工期环境保护措施

70

6.2 运营期环境保护措施分析

76

7 环境影响经济损益分析

76

7.1 社会效益分析

76

7.2 环境经济损益分析

78

8 环境管理与监测计划

78

8.1环境管理计划

79

8.2环境监测计划

79

8.3环保措施汇总

81

9 结论和建议

819.1 项目概况


819.2环境质量现状及评价


819.3环境影响预测与评价


839.4公众参与


839.5 环境管理与监测计划


839.6 建议


839.7 总结论




附件：

附件1 委托书

附件2 关于文王大道（侯堡段）至208道路路面改造工程可行性研究报告的批复

附件3 襄垣县国土资源局关于文王大道（侯堡段）至208国道路面改造项目用地预审的初步意见

附件4 现状监测报告

附表：

建设项目环评审批基础信息表

襄垣县文王大道（侯堡段）至G208道路路面改造工程

环境影响报告书修改说明
	序号
	评审意见
	修改情况

	1
	补充本段公路平纵缩图，图中标示取土场、环境敏感目标的位置
	附图2-4补充了公路的平纵缩图，在图中标示了取土场、环境敏感目标的位置

	2
	介绍现有公路的等级、路面和路基宽度，核实本段公路是否涉及路面改扩建。核实主要的工程内容和改造方案，给出几座桥涵的标准工程图、施工工艺和方案、施工平面布置图
	P14介绍了现有公路的等级，路面和路基宽度，根据项目可行性研究报告《襄垣县文王大道(侯堡段)至G208道路路面改造工程可行性研究报告》及襄国土资函【2017】16号，本项目公路不涉及路面改扩建。

本次改造完全利用原有的2座桥梁，无新建及改造桥梁。附图2-5补充了本工程四个涵洞的工程图件，附图2-6及P24-25补充了项目施工平面布置内容

	3
	平纵缩图标出主要的填方路段；补充介绍取土场的环境特征、土地利用现状；补充取土场的恢复方案。落实废路面材料的综合利用方案
	附图2-4平纵缩图中标出了主要的填方路段；

P24介绍了取土场的环境特征、土地利用现状；

P65补充了取土场的生态恢复措施

P29、47及文中其他部分已修改

	4
	核实三个关心目标的噪声影响结果。细化危化品运输的环境风险的评价内容
	P39核实了三个关心点的噪声影响结果。P61-65补充了危化品运输环境风险评价及应急措施内容

	5
	完善环境（生态）保护措施表、环境管理要求的内容
	P75 完善了环境（生态）保护措施表、环境管理要求的内容


概述

一、项目背景

[image: image1.jpg]


[image: image25.png]/i ()

() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
d 1.34 127 1.15 111 1.15 1.14 121 1.41 1.74 220 2.71 3.09
HE 1.18 1.06 0.95 0.97 0.99 0.95 1.01 1.22 1.42 1.68 1.97 2.25
®F 1.07 0.97 0.94 0.92 091 093 0.96 1.14 1.21 1.50 1.83 2.12
5% 1.17 1.10 111 1.14 1.05 1.07 1.10 1.07 1.23 1.41 1.63 1.88
N i) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

U (Y
& 335 3.59 3.82 4.08 4.18 3.97 328 2.84 231 1.96 1.66 1.48
25 2.50 2.69 273 2.86 293 2.80 247 217 1.91 1.55 1.41 1.23
K 221 2.51 2.66 263 245 2.12 1.95 1.73 1.62 1.42 1.21 1.04
5% 220 225 243 244 225 1.97 1.87 1.70 1.56 1.41 1.34 1.28




襄垣县文王大道（侯堡段）至G208连接线包括北外环、东外环、南外环三条路段，其中北外环已于2009年进行了维修改造，目前路况良好。东外环、南外环路线全长3.715公里，原路于2004年由潞矿投资所建，近年来，因年久失修，采煤塌陷、大型货运车辆密集通行，目前文王大道（侯堡段）至G208连接线的东外环、南外环两段路基下沉，路面出现裂缝、损毁严重，导致大量车辆从镇矿区通行，造成侯堡镇交通拥堵，交通事故时有发生，存在重大安全隐患。因此襄垣县交通运输局决定对该段道路进行改造。(相对位置详见图1-1)

[image: image26.png]S

MO N |NNE| NE |ENE| E | ESE | SE | SSE SSW | SW |WSW| W |WNW | NW |[NNW [ C
H 573 | 349 | 3.58 | 300 | 690 | 730 | 663 | 453 | 542 | 641 | 7.08 | 8.15 | 7.66 | 582 | 659 | 502 | 6.68

L] 382 | 191 | 201 | 338 | 833 | 1172 | 941 | 672 | 667 | 7.35 | 745 | 578 | 627 | 525 | 446 | 549 | 397

] 341 | 237 | 179 | 341 [ 959 | 1138 | 7.08 | 556 | 7.89 | 9.09 | 623 | 623 | 596 | 726 | 529 | 453 | 296

[k 458 | 315 | 310 | 338 | 676 | 968 | 7.08 | 634 | 620 | 685 | 5.19 | 606 | 648 | 7.04 | 889 | 657 | 264
fi 412 | 314 | 318 | 376 | 869 | 1210 | 811 | 672 | 887 | 596 | 5.15 | 421 | 520 | 542 | 645 | 578 | 3.14
AH 472 | 361 | 259 | 380 | 954 | 1347 | 8.19 | 7.55 | 931 | 690 | 454 | 468 | 398 | 468 | 444 | 528 | 273
tH 412 | 264 | 278 | 345 | 793 | 1183 | 744 | 636 | 1044 | 869 | 5.11 | 493 | 596 | 565 | 6.14 | 394 | 260
;] 399 | 300 | 305 | 3.58 | 802 | 11.74 | 7.53 | 7.08 | 771 | 609 | 591 | 551 | 650 | 690 | 551 | 538 | 251




[image: image29.wmf]F

E

D

C

B

A

P

ij

×

×

×

×

=


图1-1项目相对位置图

二、任务由来

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律、法规规定，本项目应进行环境影响评价。本项目为二级路路面改造及扩建道路配套排水设施，属于根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日）中“扩建三级以上等级公路”，应编制环境影响报告书。因此，襄垣县交通运输局于2017年6月正式委托山西新科联环境技术有限公司进行本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织有关评价人员认真研读项目可行性研究报告，深入现场进行实地踏勘，对项目所在地区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境、区域敏感因素以及拟建项目的工程内容进行了全面的调查。在此基础上进行了详细的工程分析、数据分析与预测，对各环境要素进行了影响分析与评价。最终编制完成了《襄垣县文王大道（侯堡段）至G208道路路面改造工程环境影响报告书》（报审稿），由建设单位报请襄垣县环境保护局组织审查。

三、项目特点及主要环境问题

道路位于襄垣县侯堡镇，为二级路，是侯堡镇连接襄垣县城的主要道路之一，起点位于韩家庄村东，与乡道兴侯线相接，总体走向由北向南，终点与国道208相接，全长3.715km。设计速度采用40km/h，一般路段路基宽度10m；K0+000～K0+480段由于受两侧行道树影响，路基宽度沿用旧路9m。

根据本项目的工程特点及周围的环境概况，确定本次评价主要关注的环境问题为：

项目施工过程中扬尘和噪声对周边环境造成的影响及防治措施；

项目施工过程中废水处置及固废堆放对地表水体的影响及防治措施；

项目建成后交通噪声影响评价及防治措施；

项目建成后对周边大气、地表水环境造成的影响分析及防治措施；

项目建设过程中对周边生态环境的影响及保护措施；

项目采取的环保措施的可行性分析。

四、项目可行性判定

根据环境保护部文件《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）》，三线一清单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单，就是规划环境准入负面清单。

（1）生态红线

本次评价区范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素。此外，根据《襄垣县生态经济区划》，本项目所在地属于重点开发区中的ⅣA-1中部矿产资源开发及延长产业链生态经济区，本项目为侯堡镇至G208的连接线，道路建成后有利用当地产业发展，因此，该项目的建设符合生态经济区划的要求，不逾越生态保护红线。

（2）环境质量底线

本项目为二级道路改造工程，拟建公路不设服务区，沿线无集中式排放源，对区域环境影响有限，本项目建设不会突破区域环境质量底线。

（3）资源利用上线符合性分析

本项目为二级道路改造工程，运行过程中没用资源利用。

（4）与环境准入负面清单的对照

本项目所在地没有环境准入负面清单。

五、主要结论

本项目的建设可改善项目所在区域的交通条件，完善基础设施的建设，改善居民生活质量，促进城市的发展。虽然本项目的建设将会对沿线地区的居民生活质量产生一定影响，但只要认真落实本报告所提出的污染防治措施，落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，所产生的负面影响是完全可以得到有效控制的，并能为环境所接受。因此，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。

1 总则

1.1编制依据

1.1.1 任务依据

环境影响评价委托书；

1.1.2 法律法规依据

《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；
《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日实施；
《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日实施；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日实施；
《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日实施；
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》， 2016年11月07日修订；

《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日 修订；
《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日实施；

《产业结构调整指导目录》(2013年修正)，2013年2月16日实施；

《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》，国家环保总局环发[2003]94号，2003年5月27日；

《地面交通噪声污染防治技术政策》，环境保护部文件发[2010]7号，2010年1月11日；

《交通建设项目环境保护管理办法》，交通部令2003 年第5号，2003年06  月01日；

 “关于开展交通工程环境监理工作的通知”，交通部交环发[2004]314号；

“关于印发《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》的通知”，环发 [2014]197号；

《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2013]104号）；

《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30号）；

“关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知”，国家环境保护部环发[2012]77号，2012年7月3日；
“关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知”，国家环境保护部环发[2012]98号，2012年8月8日；
《山西省环境保护局关于有效控制扬尘污染的通知》，山西省环境保护局，2006年8月23日；
山西省环保厅关于印发《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的通知，晋环发【2015】64号；
长治市环境保护局审批环境影响评价文件建设项目目录（2015年本）

《长治市城市扬尘污染防治办法》，长治市人民政府，2009年4月14日；
《关于规范公路建设项目环境影响评价技术导则发布形式的函》环办函[2006]445号
《山西省人民政府关于印发山西省水污染防治工作方案的通知》晋政发〔2015〕59号
1.1.3 技术依据

《环境影响评价技术导则  总纲》HJ 2.1-2016；

《环境影响评价技术导则  大气环境》HJ 2.2-2008；

《环境影响评价技术导则  地面水环境》HJ/T 2.3-93；

《环境影响评价技术导则  声环境》HJ 2.4-2009；

《环境影响评价技术导则  生态影响》HJ 19-2011；

《环境影响评价技术导则  地下水环境》HJ610-2016；

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/J169-2004）；

《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ005-96）；

《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2010）；

《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）；

《防治城市扬尘污染技术规范》HJ/T393-2007。

1.1.4 参考资料

襄垣县文王大道（侯堡段）至G208道路路面改造工程总说明书。

1.2评价目的及原则

1.2.1评价目的

本工程环境影响评价的目的在于摸清拟建道路沿线评价范围内的大气、噪声和水环境背景，通过现状监测、收集已有的监测资料或实地调查，搞清项目所在地区的环境质量现状，分析预测本项目在营运期对项目所在地噪声、水环境、大气环境等环境因素的影响程度和范围。针对存在的环境问题，提出工程营运期应采取的环境保护措施，为工程建设和环境管理提供科学依据，做到既发展经济又保护环境，实现可持续发展目的。
1.2.2评价原则

本次评价重点突出环境影响评价的源头预防作用，以坚持保护和改善环境质量为目标，进行环境影响评价。

（1）依法评价。以贯彻国家、山西省有关产业政策、环保政策以及区域可持续发展战略思想要求开展工作，以依法评价的原则，综合考虑项目对各种环境因素的影响，优化项目建设和服务环境管理。

（2）科学评价。评价中坚持实事求是、科学务实的态度，加强污染源强等基础数据的分析计算，提高其可信度。环境监测要进行质量控制。通过评价对工程建设可行性和厂址选择合理性的分析，从环保角度给出明确结论。本报告充分发挥为项目审批、环境管理、工程建设服务的作用。

（3）突出重点。本评价将针对项目建设可能导致的环境影响，坚持高起点、高标准的原则要求，对各类污染、生态影响实施从严控制，并将相关企业生产管理、污染控制等方面的一些先进经验反馈给企业，使企业实现稳步、可持续发展。

1.3 评价因子识别

1.3.1环境影响识别

根据工程的性质及其污染物的排放特点，采用工程影响环境要素程度识别表和性质识别表，对工程影响环境要素的程度及性质进行识别。

（1）项目施工期对周边环境的不利影响主要表现在压占土地和植被以及施工过程产生的扬尘，施工机械运转噪声对施工区局部空气环境及生态环境的影响。

（2）工程运行期的不利影响主要表现在对环境空气、地表水、声环境的影响。

经查阅资料和类比分析，项目公路建设的主要环境影响识别见表1-1。

表1-1  公路建设的主要环境影响

	序号
	工程环节
	影响因素
	环境要素
	影响地段
及区域
	影响
性质
	备 注

	1
	征地、拆迁
	耕地减少、
公共设施拆迁影响
	社会经济
公众反映
	拆迁地区
	长期
	施工影响

	2
	道路交叉处等建筑物
	视觉、景观
	景 观
	交叉地段
	长期
	营运期

	3
	临时占地
	水土流失
植被破坏

占用土地
	生态环境
	弃土场
	短期
	施工影响

	4
	路面施工
桥梁施工
	噪声、振动
扬尘污染物

水污染物
	声环境
大气环境

水环境

生态环境

人文环境
	全路段
	短期
	施工影响

	5
	交通运输
	交通噪声、振动
扬尘污染物

尾气污染物
	声环境
大气环境

水环境

生态环境

人文环境
	全路段
	长期
	营运期


1.3.2评价因子筛选

根据对污染因子的识别筛选，结合环境质量现状及拟建项目污染物排放特点和排放量，将本次评价因子列于表1-2。

表1-2  公路建设环境评价因子筛选表

	影响因素
	评价因子
	筛选分类

	
	
	施工期
	营运期

	生态
	土壤、农业生态
	●
	△

	
	水土流失
	●
	△

	
	野生动、植物
	○
	○

	噪声环境
	居住区声环境

一般区域地（段）声环境
	△
△
	●

●

	水体环境
	PH值、CODcr、石油类、N-NH3、BOD5
	○
	○

	大气环境
	TSP、NO2、SO2、PM10 
	●
	△


注：●较大影响，△ 一般影响，○ 轻度影响

1.4评价标准

1.4.1环境质量标准

（1）环境空气标准

本项目道路两侧为居民住宅混合区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定划分为二类功能区，执行《环境空气质量标准》中的二级标准。标准值见表1-3。 

表1-3  环境空气质量标准

	污染物
	浓度限值

	
	1小时平均
	24小时平均
	年平均

	SO2（μg/ m3）
	500
	150
	60

	NO2（μg/ m3）
	200
	80
	40

	PM10（μg/ m3）
	/
	150
	70

	TSP（μg/ m3）
	/
	300
	200


（2）声环境

本项目道路沿线主要为工业企业较多的农村地区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。本项目道路等级为二级路，道路建成后，道路两侧35m范围内执行4a类标准，其余执行2类标准。标准值见表1-4。

表1-4  声环境质量标准

	类别
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	2类
	60
	50

	4a类
	70
	55


（3）地表水环境

本项目两次跨越淤泥河，该水体为浊漳西源（后湾水库入南源段）的二级支流，为季节性河流，水体功能参照浊漳西源的后湾水库入南源段，根据《山西省水污染防治工作方案》(晋政发〔2015〕59号)，该段执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中III类标准。

表1-5  地表水环境质量标准（单位：mg/L）

	污染物
	PH
	COD
	BOD5
	高锰酸盐指数
	DO
	总氮
	总磷
	氨 氮

	标准值
	6~9
	≤20
	≤4
	≤6
	≥5
	≤1.0
	≤0.2
	≤1.0


1.4.2 排放标准

（1）大气

施工期扬尘、沥青烟和运营期汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值：

表1-6  大气污染物综合排放标准

	评价时段
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	运营期
	氮氧化物
	周界外浓度最高点
	0.12

	
	非甲烷总烃
	
	4.0

	施工期
	颗粒物
	
	1.0

	
	沥青烟
	生产设备不得有明显的无组织排放存在


（2）噪声：施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

表1-7  建筑施工场界环境噪声排放标准

	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	70
	55


（3）固体废物：固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。

1.5 评价内容及重点

本项目为道路建设项目，根据现场调查，主要环境影响为施工活动、运营期来往车辆对跨越浊漳西源二级支流水质的影响；营运期交通噪声对道路两侧居民的影响，因此本次评价重点为声环境影响评价及环保措施、地表水环境影响分析，同时考虑对大气环境和生态环境的影响。

1.6评价等级、评价范围的确定

1.6.1 评价等级确定

（1）大气环境影响评价等级

拟建公路不设服务区，沿线无集中式排放源，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2008）确定评价等级为三级。

（2）声环境影响评价等级

本工程治线主要为潞安集团的工业企业，所在区域主要为工业活动较多的农村地区，因此，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）项目所处区域为声环境功能区2类区，且由于公路投入运营使周围噪声增高为3~5dB(A)，受噪声影响人口数量变化不大，依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），本次按二级评价进行。

（3）地表水环境评价等级

本项目施工期产生的生活污水经沉淀后用于泼洒抑尘，施工废水经处理后会部回用，不对外排放；运营期无废水产生。低于《环境影响评价技术导则 地面水环境》三级地表水环境影响评价条件，因此，本项目地表水环境影响仅作简单分析。
（4）地下水环境评价等级

本项目为道路建设项目，不设加油站，属《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。

（5）生态影响评价等级

本项目沿线不涉及特殊生态敏感区、重点生态敏感区，道路设计长度3.715km，小于50km，生态影响评价等级为三级。

1.6.2 评价范围的确定

（1）大气环境影响评价范围

本项目大气环境评价范围为道路中心线两侧各200m的范围。

（2）声环境影响评价范围

声环境评价范围为道路中心线两侧各200m的范围。

（3）生态影响评价范围

生态影响评价范围为道路中线两侧各300m的范围，临时占地周边区域。

1.7 环境保护目标

根据现场踏勘和调查，本项目道路评价范围内敏感目标主要有韩家庄村、潞安职业技术学校、候堡镇山水苑小区，其余建筑均为潞安集团工业企业厂房。详见表1-8，图1-2。

表1-8  环境保护目标一览表

	环境要素
	保护目标
	桩号
	相对位置
	保护要求

	
	
	
	与道路中心线距离(m)
	方位
	高差(m)
	房屋朝向
	

	环境空气及噪声
	韩家庄村
	K0+000
	38
	E
	0
	S
	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区；《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区

	
	潞安职业技术学校
	K1+350
	72
	W
	+3
	S
	

	
	候堡镇山水苑小区
	K1+971
	61
	W
	0
	S
	

	地表水
	淤泥河
	K2+043
	跨越
	季节性河流：项目采取措施后，对河流影响很小

	
	
	K2+910
	
	

	生态环境
	沿线耕地、植被及土壤等
	公路中心线两侧300米
	不破坏沿线生态环境


2 项目概况及工程分析

2.1 建设项目概况

2.1.1 建设项目名称、性质及建设地点

项目名称：襄垣县文王大道（侯堡段）至G208道路路面改造工程

项目性质：改扩建

建设单位：襄垣县交通运输局

建设地点：襄垣县侯堡镇，地理位置见图2-1

建设规模：道路位于襄垣县侯堡镇，为二级路，是侯堡镇连接襄垣县城的主要道路之一，起点位于韩家庄村东，与乡道兴侯线相接，总体走向由北向南，终点与国道208相接，全长3.715km。设计速度采用40km/h，一般路段路基宽度10m；K0+000～K0+480段由于受两侧行道树影响，路基宽度沿用旧路9m。项目平面图见2-2，纵断面图见图2-3.

项目投资：项目总投资1443.69万元，资金来源为县财政投资。环保投资为17万占总投资的1.18%。
2.1.2项目现状

该段旧路原有公路等级为二级公路，两次跨越浊漳河西源二级支流，路线多数地段不达标准要求，具体如下：

1、 路基概况：本项目全线路基稳定，宽度为9-10米。

2、 路面概况：因年久失修，采煤塌陷、大型货运车辆密集通行，道路路基下沉，路面出现裂缝、损毁严重。

3、防护排水工程概况：通过实地踏勘调查，原路无任何防护设施。本项目原路采用地面散排，无任何排水设施，部分路段设有土质排水沟。
4、桥梁涵洞

原路在K2+043、K2+910处分别设有1-12m板桥2座，桥梁结构完好， K2+910处桥梁护栏损坏严重，原路无涵洞设施。

2.1.3现有道路存在的主要环境问题

1、大气：现有公路砂砾路面破损严重，车辆通过时起尘量较大，造成的粉尘污染较严重。

2、地表水

本项目原路采用地面散排，无任何排水设施，部分路段设有土质排水沟。降雨天气路面粉尘随雨水自由散排进入河道，对水质造成污染。

2.1.4 项目建设内容

本项目建设内容主要为：拆除原有道路的路面，路面工程、排水工程、防护桥涵、交通工程。

本项目主体工程、公用及环保工程建设内容详见表2-1。

表2-1  工程建设内容表

	类别
	建设名称
	现有道路情况
	本次建设内容及设计能力
	备注

	主体工

程
	道路工程
	路基工程
	一般路段路基宽度采用10m；K0+000～K0+480，路基宽度采用9m
	①一般路段路基宽度采用10m，横断面形式采用：0.75m（土路肩）+0.75m（硬路肩）+2×3.5m（行车道）+0.75m（硬路肩）+0.75m（土路肩）=10m；

②K0+000～K0+480段受两侧大树影响，路基宽度采用9m；横断面形式采用：1m（路肩）+2×3.5m（行车道）+1m（路肩）=9m
	路面改造

	
	
	路面工程
	沥青混凝土路面，路面破损严重
	沥青混凝土路面
	改造

	
	
	桥涵工程
	K2+043、K2+910处分别设有1-12m板桥2座，桥梁结构完好
	本次设计对K2+043、K2+910处板桥完全利用，仅需将原铁栏杆更换为Rr-A-E2混凝土护栏。
	部分利旧

	
	
	
	无涵洞
	设置了钢筋混凝土圆管涵4道
	新建

	
	
	交叉工程
	共有平面交叉10处
	共有平面交叉10处
	-

	配套工程
	防护工程
	无
	本项目在K2+280～K2+760段临近河道一侧，为了防止河流对路基的冲刷，影响路基稳定性，在填方路段迎水面一侧设置护坡，护坡壁厚40cm
	新建

	
	排水工程
	无
	排水形式主要为边沟、急流槽，将路基内侧水流引入路基外侧。
	新建

	
	交通安全工程
	沿线有交通标志、路面标线及标记
	 沿线设交通标志、路面标线及标记、高填（沿河）路侧加设波形护栏
	新建

	辅助工程
	取土场
	-
	占地类型主要为荒草地，占地面积为3.5亩。
	新建

	
	施工驻地
	-
	依托侯堡镇民房
	

	环保工程
	废气
	-
	①施工场地边界设置2.5m的金属围挡；

②物料堆存处应覆盖防尘布，并定时洒水抑尘；

	
	废水
	-
	全部综合利用，不排入河道内。

	
	固废
	-
	生活垃圾和建筑垃圾送当地环卫部门制定地点统一处置。

	
	噪声
	-
	针对施工期的机械噪声，要加强管理，严禁夜间施工扰民；

运营期控制车速，在自然保护区范围内限制鸣笛。

	
	生态水保
	-
	工程表土剥离用于边坡绿化，路基边坡选用紫惠槐防护，路堤边坡选用灌木加草防护，临时占地施工结束后及时进行恢复


2.1.5主要技术指标

本工程的主要技术指标见表2-2。
表2-2  项目主要经济技术指标表

	路  线

项  目
	单位
	技术指标

	公路等级
	级
	二级

	路线长度
	km
	3.715

	设计速度
	km/h
	40

	路基宽度
	m
	9、10

	行车道宽度
	m
	2×3.5

	土路肩宽度
	m
	0.75、1

	圆曲线极限半径
	m
	150

	最大纵坡
	%
	2.784

	路面面层类型
	
	沥青混凝土

	汽车荷载等级
	
	公路—I级

	地震动峰值加速度
	g
	0.10


2.1.6交通预测量

根据《襄垣县文王大道（侯堡段）至G208道路路面改造工程可行性研究报告》拟建公路各路段交通量预测成果见表2-3.

表2-3  交通量预测结果表单位：辆/日（标准小型客车）

	年份
	2018年
	2025年
	2037年

	交通量
	2405
	4949
	6347


参考交通调查中各车型车流量比例，确定不同预测年该路段小、中、大型车型平均小时交通量情况见表2-4。

表2-4  本项目预测时段各车型交通量计算表 （辆/h）

	预测时段

车型
	2018年
	2025年
	2037年

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	小型车
	108 
	24 
	223 
	49 
	286 
	63 

	中型车
	20 
	5 
	41 
	11 
	52 
	14 

	大型车
	6 
	2 
	13 
	5 
	17 
	6 

	小计
	134 
	32 
	277 
	65 
	355 
	84 


2.2 主要工程设计及数量

2.2.1 路基工程

1、路基横断面

一般路段路基宽度采用10m，横断面形式采用：0.75m（土路肩）+0.75m（硬路肩）+2×3.5m（行车道）+0.75m（硬路肩）+0.75m（土路肩）=10m；该段道路横断面见图2-4。

K0+000～K0+480段受两侧大树影响，路基宽度采用9m，横断面形式采用：1m（路肩）+2×3.5m（行车道）+1m（路肩）=9m；该段道路横断面见图2-5。

[image: image2.jpg]AEREBERRBNT

1200

SEITI

BHRTANER.
BEAF-RHFRR, HEATHSETH, AHRIAR )15
ST AR





图2-4 路基10米路段道路横断面图（填方路段）

[image: image3.jpg]st

PERBRERARET

o458

1L RERTRAEEY.
WM B, B ARH<EH, HARERH 10,





图2-4 路基10米路段道路横断面图（挖方路段）[image: image4.jpg]IRHERARIRET

0

ABEERE ]

SRARERT
2 KBERTHAFERR, BRI <0, SAREAR
TRREASEA ARSI 115

a7





图2-4 路基10米路段道路横断面图（半填半挖路段）

[image: image5.jpg]BARREAIREE
1200

1
e MR

1\ BERTHUES
2 KBBATA0 00040+ 608K,





图2-5 路基9米路段道路横断面图

2、路拱坡度

路基采用双向横坡，行车道、土路肩的横坡均采用2.0%。。

3、路基超高及加宽方式

按照《公路路线设计规范》（JTG D20-2006）要求，本项目为设计速度40km/h的二级公路，加宽宽度按Ⅲ类加宽设计，并且均按规范规定设置了超高，加宽渐变段长度为缓和曲线长度或超高渐变段长度。超高旋转轴为路基中心线，超高渐变段长度为缓和曲线长度或者缓和曲线的某一区段范围内，其超高渐变率大于1/330、小于1/150，全超高断面设在缓圆点和圆缓点处，超高方式为线性超高。

4. 一般路基设计

根据本项目工程地质勘察资料，本项目以粉土及粉质黏土为主，根据《公路路基设计规范》（JTG D30-2015），确定以下边坡坡率：

①填方路基设计

填方路段，路堤边坡高度H≤8.0m时，边坡坡率采用1:1.5，本项目填方边坡均小于8m。

②挖方路基设计

一般挖方路段，边坡高度H≤8m时，边坡坡率为1:0.75，本项目挖方路段均小于8m。为防止碎落物落入边沟，在路堑边坡坡脚与边沟外侧之间设置宽度为1m的碎落台。

③半填半挖路基设计

半填半挖路段，路堤边坡设计与填方路基设计一致，路堑边坡设计与挖方路基设计一致。

2.2.2 路面工程

路面结构根据交通部颁《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2006）进行设计。路面结构确定根据沿线的气候、水文、地质、筑路材料分布特征、路基稳定性因素，以及当地多年来公路路面设计经验，遵循因地制宜、合理选材、便于施工、利于养护、节约投资并符合路面强度、稳定性、粗糙度等要求的原则，综合考虑了本项目路面结构型式，采用沥青砼路面结构。

干燥、中湿路段：

（1）上面层：   4cm厚AC-13F细粒式密级配沥青砼

（2）下面层：   6cm厚AC-20C中粒式密级配沥青砼

（3）上基层：   20cm厚水泥稳定碎石

（4）下基层：   20cm厚水泥稳定碎石

（3）底基层：   20cm厚水泥石灰综合稳定土

加铺路段：

（1）上面层：   4cm厚AC-13F细粒式密级配沥青砼

（2）下面层：   6cm厚AC-20C中粒式密级配沥青砼

（3）基  层：   20cm厚水泥稳定碎石

2.2.3  桥涵工程

1、桥梁

原路在K2+043、K2+910处分别设有1-12m板桥2座，桥梁结构完好（见照片）。本次设计对K2+043处板桥完全利用；对K2+910处板桥完全利用，仅需将原铁栏杆更换为Rr-A-E2混凝土护栏。

2、涵洞

（1）本项目结合沿线地质情况，本着就地取材、节约造价、便于施工的原则，设置了钢筋混凝土圆管涵4道，见附图2-5。涵洞的布设与路基排水相结合，形成完整的排水系统。

（2）设计标准

①荷载等级： 公路-Ⅰ级

②涵洞洪水设计频率：1/50

③地震设防烈度：Ⅵ度，动峰值加速度为0.05g

④设计安全等级：涵洞   三级

（3）主要材料                                                  

①材料：     管节           钢筋混凝土Ⅱ级管；

基础           C20素混凝土

八字墙         M7.5砂浆砌MU30片石；

②普通钢材：按GB1499-98规定，除注明者外，钢筋直径Φ≥12mm时采用HRB400级钢筋；Φ＜12mm时，采用HPB300级钢筋。
（4）涵洞的施工工艺及施工方案

①路基填筑

涵洞洞身两侧回填6%石灰土应对称均衡分层夯实，其每侧长度不应小于洞身填土高度的一倍，压实度不应小于96%。

涵洞中心线前后20m范围内，基础下填方路基必须分层填筑，均匀密实；零填及挖方路基表面松散时必须进行碾压。路基压实度应满足要求，填土严禁使用淤泥、垃圾填筑，土中含有苇、草根杂物等必须拣出，土块最大粒径不得超过10cm。液限大于50、塑指大于26的土，以及含水量超过规定的土，不得直接作为填料。

当涵洞两侧填土时，必须待涵洞圬工达到容许强度后，洞身两侧应用人工或小型机具对称夯实，待填土高出涵顶不少于1.0m时，再用机械碾压。

②沉降缝（变形缝）

涵洞洞身及基础应每隔4～6m设置一道沉降缝；其位置以设在路基中线和行车道外侧为宜。当土质有较大差异、人工地基与天然地基相接处、基础埋置深度不一或基础地基的压力发生较大变化应增设沉降缝。洞口与洞身间应设沉降缝隔开。沉降缝应与涵洞中心线垂直，沉降缝必须贯穿整个断面（包括基础），缝宽2cm，内填胶泥，外用沥青麻絮或其它具有弹性的不透水材料填塞。

③涵洞洞口

洞口型式主要为八字式。施工时要确保涵洞上下游洞口与地形、地貌顺接，以确保进水顺利，出水畅通。洞口与洞身应分开砌筑，内填胶泥，外用沥青麻絮或其它具有弹性的不透水材料填塞。端墙、翼墙外露部分用M7.5水泥砂浆勾凸缝，缝宽2cm；顶面不得用水泥砂浆抹面。

洞口铺砌必须砂浆饱满，振捣密实以防止冲刷。

④施工时除应按照《公路桥涵施工技术规范》中有关规定及各项设计图中的附注办理外，还应注意以下几点。 

圆管涵管节在对头拼接时，填塞缝隙的麻絮，上半圈应从外往里填塞，下半圈应从里往外填塞；

管涵基底应按设计要求铺设，必须注意平整，垫层必须均匀、密实。

管节运输、存放时，应注意轻放，堆放的底面应平整，必要时铺设5～10cm的砂垫层，使受力均匀，以免管节开裂。

2.2.4 交叉工程

本项目共有平面交叉10处，其中K0+000处与乡道兴侯线相交、K1+280处文王大道相交、K1+600处与县道石侯线相交、K1+930处与侯堡和谐街相交、K3+715处与G208相交，这五处平交进行渠化设计，其余平面交叉均按加铺转角处理。K3+600处与省道沁长线相交，该段被交道路已损坏严重，为断头路。
2.2.5 防护及排水工程

1、排水工程

通过调查，原有旧路沿线路基排水呈自由分散排水无任何排水设施，所以本次设计沿线山体挖方一侧采用浆砌片石矩形边沟，过村路段采用矩形盖板边沟，在新建路基填方段设置了浆砌片石梯形排水沟；与急流槽、桥涵形成了完整的排水系统。

2、防护工程

项目靠近山体一侧多为挖方，一侧临河沟，所以在挖方一侧做1米高浆砌片石护面墙，在临沟一侧做路肩墙。

2.2.6 交通安全工程

交通安全设施应保证车辆安全行驶，减少并防止交通事故的发生，同时应保证交通流顺畅。主要包括以下几个方面：

（1）交通标志


根据公路的具体情况，公路交通标志分为警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、限高标志、限速标志及其它辅助标志等。

（2）路面标线及标记

路面标线及标记主要为车道分界线。

（3）护栏

本项目为二级公路，设计速度为40km/h。本次设计主要以道路等级判定依据，根据现场勘查，该路线货运车辆较多，仅临淤泥河，存在较大的危险隐患，故本次设计采用防撞等级为A级的波形梁护栏。

2.2.7主要建筑材料来源

沿线附近可供筑路的材料有石料、砂砾等，储量比较丰富，质量能满足工程要求，但料场分布不均匀，开采规模有大有小，而且有的材料运距较远，可选择使用。

（1）石料：拟建项目区周边的下良镇石料资源丰富，主要以石灰岩为主，质量能够满足要求。

（2）砂：项目区内砂、砂砾储量丰富，可从襄垣县周边用汽车直接运输。

（3）石灰：拟建项目区周边的下良镇生石灰资源丰富，质量在三级以上可满足工程的要求。

（4）水泥：长治地区水泥品牌众多，有华润水泥厂、卓越水泥厂等多家水泥厂，产量大、质量好，运输方便，使用前需分批进行物理性质试验，确认质量合格后方可使用。

（5）钢材、木材、沥青：项目所需钢材、木材、沥青可从长治等地购置，其质量应符合国家标准，满足规范要求。本项目所需的筑路材料均可在当地和邻近地区解决，其质量和数量均可满足本工程需求，各个料场都有道路通向本项目场地。材料供货方应有合法的环保手续，由建筑材料开采引起的水土流失等由供货方负责治理。

2.2.8 土石方平衡

本工程挖方量9480.0m3、填方量16859m3，本次道路拆除路面材料约6018.3m3，全部回用于填方路段回填，因此本工程需借方1360.5m3，项目尽可能对开挖的土方进行综合调配利用。分段土石方平衡见表2-5

根据土石方平衡，本项目通过对开挖的土石方进行综合调配利用，无需设置弃土场，本项目需借方1360.5m3，设置取土场一处，位于道路K2+100段东南侧约100米处。

表2-5  项目各段土石方平衡表(杨家庄-石板段)

	起 讫 桩 号
	长 度

(m)
	挖方 (m3)
	填方

（土方m3）
	本桩利用

(土方m3)
	远运利

用土方

（m3）
	拆除路面材料回用
	借方（m3）

	K0+000～K1+000
	1000
	1199.4
	1101.3
	1101.3
	0
	1620
	0

	K1+000～K2+000
	1000
	3509.6
	3814.6
	3509.6
	98.1
	1620
	206.9

	K2+000～K3+000
	1000
	3241.9
	4987.5
	3241.9
	592
	1620
	1153.6

	K3+000～K3+715
	715
	1529.2
	6955.4
	1529.2
	5426.2
	1158.3
	0

	合计
	3715
	9480.0
	16859
	9382
	98.1
	6018.3
	1360.5


2.2.9 土地占用及拆迁

永久占地主要为路基用地。本工程永久占地为80.5亩，均为原道路用地，无新增占地。临时占地的取土场，占地类型主要为荒草地，取土场高约10米，占地面积为3.5亩，可取土量为12000m3，可满足项目取土需要。本项目无拆迁建筑。

2.2.10 施工场地布设

（1）施工便道

本项目施工物料、土方等运输均利用项目现有道路及周边乡村道路，不设施工便道。

（2）施工营地

本项目施工营地为租用侯堡镇民房，施工人员可通过已有乡村道路到达项目施工场地。

（3）拌合场、预制场

项目所用混合料均为外购，不设拌合场。项目桥梁为完全利旧，涵洞施工所用材料均为外购成品料，不设预制场。

（4）取土场

根据本工程土石方平衡，本工程填方大于挖方，需要外借土方1360.5m3。本工程不设弃渣场，共设置1个取土场，取土场占地3.5亩，高约10米，可取土量约12000 m3，位于道路K2+100段东南侧约100米处，占地性质为草地。

2.3总投资、工期安排

2.3.1项目总投资

本项目投资估算为1443.69万元，资金来源为县财政投资。

2.3.2施工进度

制定合理的设计和施工周期，对保证工程质量和控制造价都有十分重要的作用。本项目在完成设计文件工作后，结合本项目的特点，计划建设期为16个月，具体安排如下：

工程可行性研究           2017年4月底完成

施工图设计、招投标       2017年5月——2017年6月

施  工  期               2017年6月——2018年6月底

2.4 主要工程单元施工工艺

工程施工采用机械化作业，个别不适宜机械施工的情况使用人工施工。主要材料集中供应，混合料和稳定料集中厂拌。

路基施工的施工工序为：挖除树根、排除地表水—清除表层淤泥、杂草—平地机、推土机整平—截、排水沟放样—开挖截、排水沟—压路机压实—路基填筑、开挖—路基防护。在施工过程中应该严格按作业带宽度进行施工。

1、路基土石方施工主要采用机械化施工，挖方主要为扩大平曲线半径所产生的土石方工程量；填方根据纵断高程确定工程量。

2、排水工程主要采用浆砌片石矩形边沟。

3、防护工程:在路基挖方边坡塌方路段设置浆砌片石挡土墙，在填方河沟处设置路肩墙。

2.5工程环境影响分析

本项目施工期可能产生的大气污染环节为路面拆除、挖方、堆放等施工扬尘，运输扬尘及路面铺筑产生的沥青烟。

2.5.1 施工期环境影响分析

2.5.1.1大气污染
施工期大气污染物包括沥青烟、扬尘污染和施工机械尾气。

1、沥青烟影响

本工程不设沥青拌合站，因此不存在沥青熔炼熬制对环境空气的影响。只有在摊铺过程中会产生少量沥青烟雾的挥发，沥青烟雾中含有苯并(a)芘等有毒有害物质，对环境造成一定影响。

2、扬尘影响

筑路材料的运输、装卸、拌合过程中有大量的粉尘散落到周围大气中；筑路材料堆放期间由于风吹会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或汽车行驶速度较快的情况下，粉尘的污染更为严重；区域地表扰动和裸露也有风起尘，加重区域扬尘问题。据有关资料介绍，施工工地的扬尘50%以上是汽车运输材料引起的道路扬尘。另外，还有挖方、填方、材料装卸、搅拌等工序产生的扬尘。这些扬尘粒径在3～80um之间，大多成球形，比重在1.3～1.2左右。扬尘在大气中受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，其影响范围可达数百米，且与风向、风速有关，尤其是风速对扬尘有双重影响。如土石方堆场在大风的作用下产生的扬尘，其影响范围可达400m。

根据“关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知”晋环发[2010]136号文件，在建筑施工过程中产生的对大气造成污染的悬浮颗粒物和可吸入颗粒物，包括砂石、灰土、灰浆、灰膏、工程渣土等物料。建筑施工是包括市政建设工程、交通建设工程、拆迁工程等所有建设工程建设实施阶段的生产活动。因此，对所有建筑施工扬尘，都应按照规定征收排污费。

建筑施工过程，施工单位应配备洒水车，对施工场地要定期洒水，以减少施工工地的扬尘污染。对易起尘的原材料要适当遮盖，避免露天堆放。严禁在大风天气条件下作业。对运输土方、砂石的车辆要加盖蓬布或防抛洒挡板，减少抛洒及运输扬尘对沿线的影响。

3、施工机械尾气

公路施工机械包括挖掘机、装载机、推土机、平地机等，均以柴油作为燃料，运作时将会产生燃油烟气，主要污染因子为NOx、THC、CO和颗粒物等，属短时间、无组织、无规律、不连续的少量排放。

为减少施工车辆尾气对大气环境的影响，应合理安排施工运输工作时间，对于大型构件和大量物资及弃土运输，尽量避开交通高峰期，缓解交通压力。
2.5.1.2 水污染

本项目不设施工营地，施工人员租用附近的民房。施工期废水主要来自施工废水和工作区施工人员的生活废水。

①生活污水：本项目施工期产生的生活污水按照15L/（人·d）计算，施工人数为100人，施工时间为12个月。

经计算项目生活污水排放量为1.5m3/d，施工期产生污水总量为547.5m3，施工营地生活污水主要是施工人员就餐和洗涤产生的污水及粪便水，含动植物油脂、食物残渣、洗涤剂等多种有机物，施工人员产生的生活污水经沉淀后，用于洒水抑尘。

②施工废水：施工期废水主要为施工机械及运输车辆的冲洗水及砂石料的冲洗废水。主要污染物为泥沙与悬浮物，另外含有少量含油废水。对施工流动机械的冲洗设置固定场所，并设置沉淀池，冲洗水经沉淀处理后循环使用，多余冲洗水可作为低标号砂浆搅合用水，不外排。

2.5.1.3 噪声污染

（1）项目声源

施工期噪声主要有施工作业机械产生，尤其是路面拆除、路基挖方使用的强噪音设备，根据常见道路施工机械的实测资料，其污染源强见表2-6。

表2-6  道路工程施工机械噪声值

	序号
	施工机械
	型号
	测点距施工机械的距离（m）
	最大声级

[dB（A）]

	1
	装载机
	ZL50
	5
	90

	2
	平地机
	PY160A
	5
	90

	3
	振动式压路机
	YZJ10B
	5
	86

	4
	双轮双振压路机
	CC21
	5
	81

	5
	轮胎压路机
	ZL16
	5
	76

	6
	推土机
	T140
	5
	86

	7
	轮胎式液压挖掘机
	W4-60C
	5
	84

	8
	沥青摊铺机
	VOGELE
	5
	87

	9
	发电机组
	FKV-75
	1
	98


道路施工与一般的建筑施工不同，其产生的噪声主要有以下特点：

①施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同施工阶段投入的施工机械也有多有少，这就使得道路施工噪声具有偶然性的特点。

②不同的设备的噪声特性不同，其中有些设备噪声呈振动式的、突发性及脉冲性的，对人的影响较大；有些设备频率低沉，不易衰减，而且使人感觉烦躁。施工机械的噪声均较大，但它们之间的声级相差较大，有些设备的运行噪声可高达95dB以上。

③施工噪声与一般固体噪声源不同，既有固定声源，又有流动声源，施工机械往往暴露在室外，而且他们会在一定的小范围内移动，这与固定源相比增加了这段时间的噪声污染范围，但与流动源相比施工噪声的污染还在局部范围之内。

④施工设备与其影响范围比相对较小，因此基本上可以作为点声源考虑。

（2）施工期声污染防治措施

本工程所在位置位于工业活动较多的农村，本区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，因此，对工程的施工噪声应加强控制，避免产生对周围环境的影响，工程施工声污染控制应遵循以下基本原则：

① 制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制；

② 事先公告施工状况，以征得周围居民的谅解；

③ 施工区应实施严格的隔离措施，降低施工噪声影响；

④ 所有高产噪设备的施工时间等应安排在日间非休息时段，夜间禁止施工；

⑤尽可能利用噪声距离衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备尽量移至距场界较远的地方，保证施工场界达标。尽量将强噪声设备分散安排，同时相对固定的机械设备尽量入棚操作，最大限度减少施工噪声对周围居民的影响及对自然保护区内动物的干扰；

⑥ 避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声

⑦ 对位置相对固定的产噪机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立围隔声障；

⑧ 建设施工期，工程业主和有关管理部门应设立举报途径，并应加强日常监督管理，发现违规行为应及时纠正，以确保工程施工阶段的声环境要求。

2.5.1.4 固体废弃物

项目产生固废主要为原路面拆除建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。

原路面为18cm沥青混凝土路面，拆除后产生建筑垃圾约6018.3m3，直接回用于填方路段路基回填。

生活垃圾主要是施工人员日常生活中的废弃物，施工现场生活垃圾排放量按每人每天1kg计，施工人数为100人，每天产生量约100kg，施工人员的生活垃圾，应分类收集，不得随意丢弃，定期由当地环卫部门统一清运。

2.5.1.5 生态影响

（1）占用土地

本项目无新增永久占地；临时占地3.5亩，土地利用类型为荒草地，项目取土结束后对其进行植被恢复，不改变原土地利用类型。因此，项目的建设不改变现有区域土地利用性质及土地利用格局。

（2）生态破坏

工程在建设过程中，取土场临时占地扰动了局部原生地貌、破坏植被，使局部生态环境遭受一定的影响，导致生态系统退化萎缩或退化等。针对施工期临时占地的生态影响环评提出以下措施：

①加强施工人员环保意识的宣教工作

施工期将破坏地形、地貌，毁灭植被，侵占农田，导致一些地表裸露，改变土壤结构，使沿线地区的生态结构和功能发生变化，进而影响生态系统的稳定性。因此，应加强施工人员的环保意识的宣教工作，禁止施工人员破坏设计用地以外的植被。

②保护地表上层和植被

将地表0～20cm 有肥力土层进行剥离、临时储存并加以防护，同时将原有的树木进行移栽，以便随后用于土地复垦或与景观控制线之间的自身绿化。要求工程监理人员应加强此项作业的监理工作，因为此项工作是保护用地范围内生物多样性和项目绿化范围内植树种草提高成活率的重要因素之一。

③在施工建设过程中需作的填挖土方，会产生水土流失，若遇上雨天，也会产生水土流失，为防止严重的水土流失，可采取建立工程与植被相结合的复式挡土墙，挖排水沟或截水沟、进行绿化等措施，防止雨水冲蚀泥土，防止泥土外溢。

施工期的生态影响主要是取土场、公路开挖对土地的扰动、植被破坏等造成的短期水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响，根据其建设的施工特征及场地现状情况，建设单位严格限制施工范围，加强对开挖、土方堆存等影响环节的影响控制。

2.5.2营运期环境影响分析

营运期的污染源主要是公路上行驶的汽车，排放因子为公路上行驶汽车尾气和噪声。

2.5.2.1大气污染

汽车尾气是公路营运期环境空气的主要污染源。汽车在公路上行驶是一个流动源，污染物主要为：烃类、CO及NO2。它们在公路两侧形成的污染，其强度及范围主要受源强（由流量、车速、工况等因素控制）、气象（风速、风向及大气稳定度类型）和地形条件等诸多因素的影响，并在200~300m范围内影响环境空气质量。

计算公式：

（1）预测源强按下式计算：

根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03—2006），汽车尾气的气态污染物排放源强可按下式计算：

[image: image6.wmf]ij

i

n

i

j

E

A

Q

×

×

=

å

=

-

1

1

3600


工可中交通量预测结果全部以标准小客车计，故n（车型种类）=1，以上公式简化为：

Qj= Ai·Eij·3600-1
式中：Qj——j类气态污染物排放强度，mg/s·m；

      Ai——i型车预测年的小时交通量，辆/h；

      Eij——汽车专用公路运行工况下，i型车j类排放物在预测年的单车排放因子（本项目取值为：CO 31.34mg/辆•m，NOx 1.77mg/辆•m）。

将车辆尾气视为一个等效的线源，根据车流量预测CO和NOx排放源强见表2-7。

表2-7  公路CO和NOx排放源强

	年份
	一氧化碳

（mg/s·m）
	氮氧化物

（mg/s·m）

	2018年（近期）
	0.87
	0.049

	2025年（中期）
	1.79
	0.101

	2037年（远期）
	2.29
	0.130


2.5.2.2 水污染

公路投入使用后，沿途不设道班、收费站、服务区及加油站等，无废水排放。

2.5.2.3 噪声污染

交通噪声对公路附近社会敏感区的声环境有长期不利影响，将形成公路两侧200~300m范围内的噪声污染带，影响人们的工作、学习和生活，容易成为居民投诉的热点问题。

路面行驶机动车产生的噪声主要由发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动噪声等声源组成，其中，发动机噪声是主要的噪声源。

根据本项目车流量及车速计算公路运营期昼间噪声源强详见表2-8。

表2-8  项目交通噪声值  单位：dB（A）

	车  型
	车速Vi (km/h)
	平均辐射声级[image: image7.wmf](

)

i

E

L

0

，dB（A）
	备注

	小型车
	40
	58.64
	[image: image8.wmf](

)

4

.

2

lg

1

.

38

1

1

0

-

=

V

L

E



	中型车
	40
	70.71
	[image: image9.wmf](

)

4

.

16

lg

9

.

33

2

2

0

+

=

V

L

E



	大型车
	40
	77.92
	[image: image10.wmf](

)

5

.

38

lg

6

.

24

3

3

0

+

=

V

L

E




2.5.2.4 固体废物

公路投入使用后，沿途不设道班及收费站，无固废的排放。

3环境质量现状评价

3.1自然环境概况

3.1.1 地理位置

襄垣县位于山西省东南部，居太行山西麓，上党盆地之北，襄垣县城位于长治市主城区以北约50km。地理坐标：东经112°42′~113°14′，北纬36°23′~36°14′。县境东接黎城，西毗沁县，南邻潞城、长治、屯留，北依武乡，县域东西长47.9km，南北宽约38.7km，总面积约1178km2。

本项目位于长治市襄垣县侯堡镇西南侧，南北走向，北起韩家庄南，南至侯堡镇南，全长3.715km，项目地理位置图见图2-1。

3.1.2地形、地貌

襄垣县四周高山丘陵环抱，中部呈西东走向，由西高庙、东高庙、五阴山、韩王垴等山峰连成一条黄土岭梁，将县境分为南部浊漳河流域平川、盆地区，北部史水河谷、丘陵区。境内有海拔1000m以上的大小山峰31座，5km以上的长河流33条，高山深谷多在县境东部和东北部，海拔784~1725m。河水流向以西东、西南—东北为主，全部汇入县境东北合河口。境内地貌整体属低山黄土丘陵区，可分为山区、丘陵区、盆地平川区，分别占总面积31.9%、57.5%、10.6%：

（1）山区

石质山区：位于县境东部，包括原庄乡、强计乡全部以及西营镇、下良乡、北底乡、八里庄乡、王桥镇7个乡镇东沿地域47个行政村。地质构造以石灰岩为主，面积255.48km2，耕地占9.2%，海拔800~1725m。山势起伏较大，相对高差为350~450m。坡度一般在30°以上，多为石灰岩裸露的荒山秃岭。有伟回山、仙堂山、北马鞍山、韩王垴、黄岩山、东老爷山等，属太行山西背斜延绵山峰。山间分布着石灰岩质山地褐土，地表土层极不完整、无自然径流。自然植被主要有油松、榨树、桦树、刺槐等乔木；山杏、樱桃、山竹、荆条、酸枣、醋柳等灌木和山菊花、铁杆蒿、狗尾草等草本植物，总覆盖率不高。

土石山区：位于县境西部榆林、上马、东岭3个乡的全部及厩亭镇辖内虎口、土落、建华、小河、阳坡、赵村等4个乡镇35个行政村，面积为157.67km2，耕地占30.2%，海拔950~1260m，相对高差260~350m，坡度一般在25~30°之间。有磨盘山、老爷山等系太岳山北背延绵山区。

（2）丘陵区

以浊漳河西源为界，可分为南北两部，北部包括九庄、史北、王村、善福、龙王堂5个乡的全部及下良乡、西营镇、质亭镇部分地域；南部包侯堡、夏店二镇及南邯乡一部分。计13个乡镇144个行政村辖地，总面积665.99km2，耕地占52.3%，多为梯田和台阶式地块，沟谷发育。海拔950~1100m，相对高差100m左右，残丘坡度15~35°之间。自然植被少，水土流失重。

（3）盆地平川区

盆地平川区呈长条状分布于山前倾斜平原，总面积122.77km2。地形包括三级：一级阶地分布于西漳河沿岸夏店、城关镇辖内，地下水位1~3m。沿河两岸乔灌丛生，并有大量人造林，海拔850m。浊漳河北岸宽1~3km，南岸宽0.2~2km；二级阶地高出浊漳河17~35m，海拔880m，地面微向浊漳河倾斜2~3°，分布于城关、夏店、王桥、侯堡4镇；三级阶地，分布于夏店、城关、王桥、侯堡、南邯和八里庄等乡镇，海拔910m，除王桥、八里庄有5条大冲沟外，前沿小冲沟发育，倾斜5~7°。

本项目所在地为盆地平川区，地势平坦。

3.1.3气候特征

襄垣县属半干旱大陆性季风气候，四季分明。春季多风，夏季雨量集中，秋季行霜较早，冬季少雪。据多年资料统计，年平均气温9.9℃，极端最高气温39.1℃，极端最低气温-24.5℃；年平均降水量为505.4mm,降雨主要集中在6-8月份；年相对湿度为63.25%；年日照时数为2388小时；根据襄垣县气象站近5年的地面风气象资料统计结果，襄垣县无年主导风向，年最多风向为ESE风，风频占10.12%；其次为E风，频率为7.6%，NE风出现的几率最小，为2.65%。全年静风频率为4.39%，冬季最高为6.07%，夏季最低为2.61%。春季以ESE为主，频率为11.07%，其次为E风，频率为8.36%，NNE风出现的几率最小，频率为2.88%。夏季以ESE为主，频率为12.33%，其次为SSE，频率为6.99%，NE风出现的几率最小，频率为2.81%。秋季以WNW为主，频率为7.54%，其次为NW风，频率为7.52%，NE风出现的几率最小，频率为2.49%。冬季以ESE为主，频率为8.10%，其次为W风，频率为7.32%，NNE风出现几率最小，出现几率为2.60%。

3.1.4水文水系

1、地表水

襄垣县地表水属海河系三大河流之一浊漳河西源、南源、北源三条主流流经地带和汇合区。加上境内30余条5km以上长流河和13条季节河，年河川近流量为7.83亿m3。主要河流为浊漳河。

浊漳河西源：西由沁县栋村东流入境，横贯县境中部偏南，由西北向东南，经虒亭、夏店二镇，到城关镇甘村与浊漳河南源汇合，流程35.2km，年径流量平均1.45亿m3，最大4.5亿m3（1971年），最小0.8亿m3（1965年）。入境河槽海拔920.5m，后湾以上流长3.5km，落差8m，以下流长26.7km，落差20m，水质混浊。

浊漳河南源：南由潞城县曹家沟村北，横切文王山入境，入境河糟海拔872m，北流经王桥镇南沟、五阳二村到城关镇与西源汇合，境内流长4.3km，年径流量平均2.85亿m3，最大6.81亿m3，最小1.8亿m3，落差8m。

西南漳：甘村到合河口段，起点河槽海拔864m，流长26.8km，落差76m，年径流量平均4.3亿m3，河水全系西漳、南漳汇流。

浊漳河北源（旧志称临水）：北由武乡入境，入境河槽海拔892m，由西北向东南流径西营镇、下良乡、强计乡到河口与西南漳汇合。县境流长25.4km，水流落差104m，年径流量平均3.32亿m3，最大9.31亿m3（1971年），最小1.82亿m3（1965年）。

浊漳河干流：合河口至襄、黎两县交界，流长1.3km，水流落差2m，合河口河槽海拔786m，年平均径流量7.83亿m3，年平均径流深81.8mm，流速24.14 m3/秒。
区域地表水系分布见图3-1。

[image: image27.png]S

RO N |[NNE| NE |ENE| E |ESE | SE | SSE | S |SSW | SW |[WSW| W |WNW| NW |[NNW | C
A 509 | 282 | 301 | 366 | 870 | 1009 | 940 | 606 | 630 | 556 | 616 | 6.02 | 653 | 565 | 644 | 481 | 3.70
A 551 | 300 | 269 | 323 | 672 | 9.18 | 672 | 582 | 654 | 556 | 663 | 699 | 6.18 | 663 | 551 | 421 | 887
A 556 | 250 | 176 | 329 | 468 | 745 | 574 | 542 | 560 | 491 | 574 | 639 | 644 | 10.37 | 10.69 | 8.10 | 537
[y | 591 | 233 [ 224 | 318 | 542 | 560 | 538 | 444 | 511 | 587 | 632 | 650 | 793 | 954 | 981 | 7.03 | 7.39




2、地下水

本区域地下水储量比较丰富，主要由大气降水补给，浅、中层第四系地下水分布较均匀，流向东南，水质较差，硬度较高，不作为城市供水水源，多为农业开采利用。浅层地下水第四系更新统50m以下及中更新、全新统地下流向近东西向，排泄于浊漳南源50m以上地下水流与上部相反，向东流下渗补给给奥陶系岩溶水。深层地下水的奥陶系溶水，水质较好，适用于饮用，目前开采的深层水，井深一般在400－500m。

3、辛安泉域

辛安泉是长治市最大的岩溶大泉，本工程位于辛安泉域范围。
辛安泉位于山西省长治市东北部潞城、平顺、黎城三县交界的浊漳河谷地段，自西流至北耽车长达16km的河床冲积层和两岸底部基岩与冲积层接触带，可见泉点170余个。辛安村以上较大泉组有林滩泉、西流泉、苇泉、南流泉，称王曲泉群，出露高程615~643m，出露地层为奥陶系中统；辛安村以下有实会泉、车流泉等，多出露于寒武系中统，称实会泉群，标高600~615m。多年平均流量11.9m3/s(1959~1984年)。辛安泉域位于山西省东南部，包括长治市的武乡、襄垣、沁县、黎城、潞城、平顺、壶关、长子、屯留、长治县、城区、郊区等12个县(市、区)，还包括晋中地区的榆社县等。

泉域东为太行山复背斜，西为太岳山，中部为长治盆地或沁水向斜(煤田)，山区高程为1100~1500m，最高山峰为北天池(2097m)，盆地高程为700~950m。主要河流为浊漳河，属海河流域漳卫河水系，上游分南、西、北三条支流，在襄垣县小波村汇流后自西向东穿越太行山流向华北平原。    

泉域属温暖带半干旱大陆性气候，多年平均气温9.4~C。多年平均降水量为569.6mm，多集中在6~9月份，约占全年降水量70%。泉域内岩溶地下水主要含水层为奥陶系中统石灰岩、泥灰岩、角砾状灰岩等，其次为寒武系中、上统石灰岩、白云质灰岩等。奥陶系下统白云岩，除排泄区外在区域上为相对隔水层。

大气降水在碳酸盐岩裸露区的入渗是岩溶水主要补给来源，其次是灰岩区河段地表水及水库水的渗露补给。岩溶水总体上由南、西南、西北及北向排泄区汇流，在浊漳河河谷的西流北耽车一带以泉群形式集中排泄，为侵蚀、接触、溢流全排型泉。在可溶岩裸露、半裸露的补给区，岩溶水水质优良，矿化度260~400mg/l，为HCO3-Ca或HCO3-Ca·Mg型水;岩溶水径流区矿化度428-444mg/l，属HCO3·SO4-Ca – Mg型水;西部径流滞缓区，岩溶水处于封闭、半封闭状态，矿化度多在l000mg/1以上，水质类型变为硫酸重碳酸或硫酸盐型水。
a. 泉域范围

北部及西部边界：泉域北部、西部在构造上处于沁水向斜核部，地表出露二叠、三叠系地层，寒武、奥陶系地层埋深千米以上，岩溶水呈封闭的滞流状态，因此以浊漳河与汾河及沁河的地表分水岭为泉域边界。自北向南由榆社县人头山—辉教北—子金山—分南南。西部沁县与沁源县行政边界，自北向南基本为自分南南—屯留县八泉—长子县良坪西。

南部边界：为浊漳河和沁河与丹河的地表分水岭，自西向东基本为长治市与晋城市的行政边界，由老庄沟—色头镇南—金泉山—陵川西马安。

东部边界:东北段以清漳河与浊漳河地表分水岭及和神烟地下分水岭与娘子关泉域为界。为晋中地区和顺县、左权县与榆社县、长治市武乡县的行政边界。自人头山—榆社红崖头东—左权申家交。中段:受上遥背斜影响，东部寒武系下统及长城系非可溶岩形成隔水边界。自北向南由申家交—黎城仟仵—上遥镇—洪井。南段:北端为辛安泉与河北省涉县东湖泉的地下分水岭，自北向南由黎城县洪井—东阳关镇—宋家庄;南端为北耽车以下浊漳河河谷一带寒武系下统及长城系非可溶岩地层分布，平顺县虹梯关、赵城一带燕山期闪长岩侵人体构成阻水边界，自北向南由宋家庄—阳高—虹梯关—东寺头—西安里北—西马安。

根据以上边界圈定泉域范围，总面积l0950km2，包括长治市12个县(市、区)，面积9430km2，晋中榆社县1520km2。
b. 泉域重点保护区

泉水集中出露带:以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵店桥，顺浊漳河谷向下游，至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带;西起山西化肥厂排污渠道，两侧宽200m，至辛安桥下河道，面积48km2。

文王山地垒渗漏段:自黄碾南铁路桥上游500m起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各500m，向下游至与浊漳河西源汇流处，面积l8km2。两处合计面积为66 km2。

本项目位于襄垣县侯堡镇潞安大街西区路南，处于辛安泉域内，但不在泉域重点保护区范围内，距离泉域重点保护区8.5km。本项目与辛安泉域相对位置关系见图3-2。

4、水源地

襄垣县目前划定的乡镇水源地共有七处，分别为：

（1）县城集中供水水源地：共有两处，一处为东水源，另一处为西水源，水源地类型为地下水型，共开采6眼取水井，所开采的地下水均为岩溶裂隙潜水，主要服务于襄垣县主城区及古韩镇的居民、机关、工商业等6.5万人的生活、生产用水。

（2）古韩东山集中供水水源地：供水水源地为古韩镇北里信村深井，开采奥陶系岩溶裂隙承压水，水源类型为地下水型，设一个取水口，供应古韩镇、王桥镇部分村庄及古韩镇镇区机关、学校、医院、居民等约11730人的生活饮用水。

（3）古韩南部集中供水水源地：供水水源地为大黄庄村深井，开采奥陶系岩溶裂隙承压水，水源类型为地下水型，设一个取水口，供应古韩镇54个乡村及古韩镇镇区机关、学校、医院、居民等约30437人的生活饮用水。

（4）王桥镇集中供水水源地：供水水源地为王桥镇天苍村深井，开采奥陶系岩溶裂隙承压水，水源类型为地下水型，设一个取水口，供应王桥镇及王桥镇政府机关、学校、医院、居民等约1500人的生活饮用水。

（5）西营镇东山集中供水水源地：供水水源地为瓷窑头村深井，开采奥陶系岩溶裂隙承压水，水源类型为地下水型，设一个取水口，供应西营镇所属29个村庄及西营镇镇区机关、学校、医院、居民等约5744人的生活饮用水。

（6）北底乡集中供水水源地：供水水源地为北底乡堡底村深井，开采奥陶系岩溶裂隙承压水，水源类型为地下水型，设一个取水口，供应北底乡所属8个村庄及北底乡

机关、医院、事业单位、居民等约2000人的生活饮用水。

（7）北底南娥集中供水水源地：供水水源地为北底乡南娥村深井，开采奥陶系岩溶裂隙承压水，水源类型为地下水型，设一个取水口，供应南娥乡所属10个村庄及南娥乡乡区部分居民及单位约947人的生活饮用水。

距离本项目最近的乡镇水源地为古韩南部集中供水水源地，位于本项目东北侧7.3km，该水源地未划分保护区，且距离本项目较远，因此本项目的建设和运营对其影响甚微。

3.1.5地震烈度

根据山西省地震局颁布的《山西省地震基本烈度区划图》可知，本区地震烈度8度。

3.1.6矿产资源

襄垣县矿产资源丰富，主要包括有煤、铁矿、锰矿、铝土矿、石灰石、石膏、白云石、大理石、石英砂、耐火粘土等。其中尤以煤炭储量丰富，全县含煤面积713km2，占全县总面积的71%，已探明地质储量达65亿吨。主要可开采煤层为3#和15#，煤质大多属贫煤、瘦煤，亦有少量焦煤。地质构造简单，储藏浅，易开采，煤质优良。
3.2生态环境概况

3.2.1土壤

襄垣县位于东、西两山之间，属河谷平原，土地肥沃，灌溉便利，现耕地面积196.6万亩，林地面积83万亩，草地面积187万亩。蔬菜、林果、畜牧、花卉为主导产业，实行山下农村重点发展大棚温室、观赏花卉和名稀特菜，山上农村逐步通过退耕还林，退耕还草，发展干鲜果品、生态经济林和畜禽养殖。

3.2.2植物

襄垣县植被较少且不均匀，海拔1200m以上远山山地，如强计、北底乡东部马鞍山、仙堂山天然植被较好，覆盖度大部在85%以上，植被以黄栌为主，夹以豆科、榆科、郁李科组成的灌木林和以蒙古栎为主的天然次生林。人工植被主要有造林、

种草两种。1995年，共有林地2.62万公顷，占总面积19%。其中天然次生林1.12万公顷，人工油松0.06万公顷，刺槐0.52万公顷。当地农业生产主要种植的农作物有谷子、玉米、小麦、大豆等。

项目所在地地形平坦、开阔，地表植被以绿化植被为主。
3.2.3动物

本区野生动物主要有兽类、鸟类、蛇虫类、鱼虾类，根据资料记载，县境内有野兔、松鼠、黄鼠狼、蛇、野猪、山羊等。鸟类有：野鸡、山鸡、山雀、啄木鸟、灰鸽、猫头鹰、布谷鸟、山燕、山雀、红嘴雀、画眉、喜鹊、斑鸠、乌鸦、白鹭、黄莺等。

据调查，评价区域主要以人工养殖动物为主，未见国家保护的动物分布。

3.3 环境空气质量现状评价

本次评价引用“山西潞安机械有限责任公司煤矿及非煤矿机械设备制造及修理项目”山西蓝标检测技术有限公司于2016年6月6日至2016年6月12日对该区域现状质量进行了实测，监测项目包括TSP、SO2、PM10、NO2。监测点位位于西周村。该点位距本项目约1.3km。由于项目区域无大项目实施，因此，该数据有一定的代表性。

表3-1  环境现状空气质量现状监测点

	序号
	项目
	点位
	浓度范围

（mg/Nm3）
	样本个数
	超标个数
	超标率（%）
	最大浓度

占标率(%)

	1
	TSP
	西周村
	0.138~0.189
	7
	0
	0
	63.00

	2
	SO2
	
	0.086-0.124
	7
	0
	0
	82.70

	3
	PM10
	
	0.040-0.057
	7
	0
	0
	38.00

	4
	NO2
	
	0.056-0.082
	7
	0
	0
	68.30


由监测结果可知，所监测各因子均未出现超标现象。区域大气环境良好。

3.4 声环境质量现状监测与评价

3.4.1 声质量现状监测

1、监测点布设

根据《环境影响评价技术导则 声环境》的要求，本次评价委托山西蓝源城环境监测有限公司对道路沿线敏感点进行了现状监测，根据道路沿线敏感点的分布情况与工程的相对距离，对项目两侧声环境影响评价范围内的学校及有代表性的居民点布设监测点，本次监测共设置3个噪声监测点，监测点位见表3-2，图3-3。

表3-2  声环境监测点

	项目
	编号
	监测点名称
	距离
	方位
	监测点位

	襄垣县文王大道（侯堡段）至G208道路路面改造工程
	1#
	潞安职业技术学校
	72m
	西
	临路第一排建筑

	
	2#
	侯堡社区山水苑小区
	61m
	西
	临路第一排建筑

	
	3#
	韩家庄村
	33m
	东
	临路第一排建筑


2、监测时间

噪声现状监测时间为2017年7月2日，每天昼夜各一次。

3、监测方法

监测依据《声环境质量标准》（GB3096—2008）中规定的方法进行。

3.4.2 声环境质量现状评价

1、评价标准

本项目道路沿线主要以潞安集团工业企业为主，因此，评价区域个敏感点噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，标准值见表3-3。
表3-3  声环境质量标准

	类别
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	2类
	60
	50


2、现状监测结果分析

根据监测结果，各敏感点均能达到2类标准限值，声环境质量良好。监测结果见表3-4。

表3-4  声环境现状监测结果统计表

	监测时间
	监测点
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	
	
	监测值
	标准值
	监测值
	标准值

	2017.7.2 
	潞安职业技术学校
	51.6
	60
	48.5
	50

	
	侯堡社区山水苑小区
	52.9
	60
	48.2
	50

	
	韩家庄村
	46.3
	60
	37.8
	50


3.5 水环境质量现状评价

本项目所在地靠近浊漳河西源甘村段，根据《山西省水污染防治工作方案》(晋政发〔2015〕59号)甘村断面执行III类标准。

甘村断面位于本项目西侧7.6km，本次评价地表水监测结果引用长治市环境监测站2015年地表水（甘村断面）监测统计结果。见表3-5，其中Si，j>1.0时为超标，Si，j≤1.0时为达标。

表3-5  地表水现状分析结果  单位：mg/L、pH无量纲

	项目
	pH
	溶解氧
	高锰酸盐

指数
	化学需氧量
	生化需氧量
	氨氮
	总磷

	监测值
	8.21
	8.53
	5.1
	15.7
	3.6
	1.16
	0.22

	标准值
	6-9
	≥5
	≤6
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.2

	Si，j值
	0.61
	0.67
	0.85
	0.785
	0.9
	1.16
	1.1

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	超标
	超标

	项目
	总氮
	铜
	锌
	氟化物
	铅
	砷
	汞

	监测值
	7.41
	0.025
	0.025
	1.12
	0.0058
	0.0021
	0.00002

	标准值
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.0001

	Si，j值
	7.41
	0.025
	0.025
	1.12
	0.116
	0.042
	0.2

	达标情况
	超标
	达标
	达标
	超标
	达标
	达标
	达标

	项目
	挥发酚
	石油类
	
	
	
	
	

	监测值
	0.0028
	0.05
	
	
	
	
	

	标准值
	≤0.005
	≤0.05
	
	
	
	
	

	Si，j值
	0.56
	1
	
	
	
	
	

	达标情况
	达标
	达标
	
	
	
	
	


根据表3-4评价分析结果，2015年甘村断面氨氮、总磷、总氮、氟化物监测结果不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类监控指标限值，地表水环境质量较差。超标的原因可能是由于评价区内工业污染源较多，部分企业工业废水不能达标排放造成的。

3.6 生态环境现状调查

本项目为道路改造工程，不新增永久占地，且位于平原地区，沿线现状为城镇生态环境。沿线无珍稀野生动植物和国家级保护动植物，不存在敏感动植物种类。

4 施工期环境影响分析

4.1 施工期生态环境影响分析

1、工程施工对生态完整性的影响

工程施工仅使工程区范围内的土地利用发生改变，而其它区域土地利用方式仍然维持现状。永久占地主要为路基用地。本工程永久占地为80.5亩，均为原道路用地，无新增占地。临时占地为取土场，占地面积为3.5亩，占地类型主要为荒草地，在项目取土结束后对其进行生态恢复。因此工程施工对生态完整性影响不大。
2、工程施工对工程区植被、土壤的影响

（1）施工期对工程区植被的影响

工程施工期，对植被、野生植物的影响是多方面的。因本工程建设受损植被主要为取土场临时占地对植被的破坏。取土场取土将破坏地表植被且较大面积的植被破坏促使了植被次生演替的加大；再则施工中的扬尘悬浮微粒对附近植物正常生长产生轻微的不利影响。但是以上这些不利影响主要是短期和局部的。

（2）施工期对工程区土壤的影响

此工程建设项目土壤属山地褐土。该土质地砾质性强，结构性差，根系少，疏松多孔。其影响主要表现有几个方面：

①由于工程区地表植被多人工植被，一旦破坏，其短期恢复先前状态较为困难，这使得局部地区加速水土流失。

②施工期受扰动的土壤最明显的变化是其有机质分解作用加强，有机质含量进一步降低，不利于植被自然恢复和重新栽培其它植物。

③施工破坏和机械挖运使土壤有机质富集过程受阻，一旦破坏需尽快恢复。

3、工程施工期间对工程区景观的影响

施工期填挖土方、施工材料堆积等工程因子，将造成沿线区域原有景观单元面貌的改变，使地表结构支离破碎化，景观格局将重新组合和展布，但从总体上看，互通工程建设对地貌破坏作用不大，不至于导致原有自然景观大幅度的变化，但对工程区域内沿线建筑尤其是村庄居民点的干扰较大。

道路施工时，防止景观上的视觉污染，用地范围内一般不宜设置广告牌、宣传栏等，附标线、标志、护栏等按规定涂覆色彩外，一般不宜涂刷特别刺眼的色彩。施工时道路沿线纳污设施、临时废弃堆弃点等地需通过绿化或工程措施予以遮蔽，不能无序堆积。

4、取土场对生态环境的影响

拟选取土场位于道路起点南侧，占地性质为荒草地，占地面积3.5亩，可取土量约12000m3，本工程共需借土方1360.5m3，可取土量能够满足本矿要求。

（1）取土作业方式及造成的环境影响

取土的作业方式也是防止水土流失的重要环节，取土坑开挖前先清除地表20cm厚的表土层，并把清除的表土堆积在取土坑四周形成土埂，待取土结束后覆盖平铺，以便尽快恢复生产力。

其作业顺序为：

a表土剥离，集中堆放；b分层取土，分层覆土；c植被恢复。

主要造成的环境影响是：水土流失、土壤肥力破坏和生物生产力下降，破坏了地表植被。

（2）取土后生态恢复及水土保持措施

分段分层开挖，开挖前先将表土剥离，集中存放，用于覆土复耕或植被恢复。

首先在取土时应该分段分层进行，开挖前先将表土剥离，集中堆放，并保存好（遮挡，草帘、聚乙烯布覆盖），用于覆土复耕或植被恢复。在取土完成后，结合进行复土、复垦。

1) 表土剥离：对表土特别是腐殖质进行剥离并进行保存；在表土较薄的地方，对表土以下的土层要予以保存，留着复垦用的植被土壤或用做隔离层。

2) 地层稳定：通常进行分层剥离、分层堆放、分层回填等达到地层的稳定。

3) 土地平整：根据确定的用途，达到能耕的标准。

4) 无污染及其他有害去除：保证复垦后土地利用长期的安全性。

5) 土壤覆盖；对将要利用的土地覆盖表土，对有污染源的要具有隔离层。

6) 植物选择：优先选择本地物种，适当引进经实验成功的外来品种。植物选择要尽量多样化，以利于生态的多样性恢复。

4.2 施工期环境空气影响分析

施工期对沿线环境空气造成的污染，主要是筑路材料的搅拌、运输过程中形成的扬尘，土石方的挖、运、倒等产生的扬尘和车辆辗压土路带起的扬尘，沥青摊铺时的沥青烟，动力机械排出的尾气污染，其中扬尘污染和沥青烟对周围环境的影响较突出。

施工中对地表的破坏会加大沙尘的浓度，施工作业必然会对沿线环境空气造成一定程度的污染，但这种污染是短期的，工程结束之后，这种污染将逐渐减轻并消失。

道路施工过程中的污染物主要有TSP和沥青烟。

4.2.1 施工材料运输、土石方挖填工程对环境的影响

施工筑路材料主要靠汽车、拖拉机运输。运输过程产生的扬尘及汽车尾气会污染大气环境。据有关资料介绍，施工工地的扬尘50%以上是汽车运输材料引起的道路扬尘。另外，还有挖方、填方、材料装卸、搅拌等工序产生的扬尘。这些扬尘粒径在3～80um之间，大多成球形，比重在1.3～1.2左右。扬尘在大气中受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，其影响范围可达数百米，且与风向、风速有关，尤其是风速对扬尘有双重影响。如土石方堆场在大风的作用下产生的扬尘，其影响范围可达400m。

施工期的扬尘和汽车尾气严重影响了大气环境，影响沿线居民身体健康和生活质量，同时也会影响土壤、农作物、水和建筑表面。为减少扬尘的污染，必须做好以下防治措施：

（1）对粉性材料（如水泥、石灰、砂子等）的运输要切实采取包封措施，防止跑、冒、漏、滴现象；

（2）对汽车行驶路面及土石方堆场必要时应洒水，洒水频率视天气及具体情况而定；

（3）他临时性用地等使用完毕后要及时恢复植被、防止水土流失和山体滑坡；

（4）在装卸材料、混凝土搅拌时应规范作业，文明施工，减少扬尘的产生。
4.2.2 道路扬尘

道路扬尘主要是由于施工车辆在施工道路上运输施工材料而引起的，引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面湿度有关，其中风速、风力还直接影响到扬尘的传输距离。

道路表面诸如临时道路、施工便道、施工辅路、未压实的在建道路等由于其表面土层松散、车辆碾压频繁，也易形成尘源，可以采取硬化路面，或采取洒水措施来减少扬尘。

此项目施工便道尽可能利用既有公路，不但可以减少土地征用和水土保持设施破坏面积，也可减少路面硬化等防尘措施，同时满足降低路面扬尘的要求。对于施工便道，为减小起尘量，有效地降低其对周围居民正常生活产生的不利影响，建议于人口稠密集中的地区采取经常洒水降尘措施，通过对路面洒水，可有效地抑制扬尘的散发量。
4.2.3 沥青烟对环境的影响

本公路路面面层结构类型采用沥青混凝土路面。

本工程不设沥青拌合站，因此不存在沥青熔炼熬制对环境空气的影响。只有在摊铺过程中会产生少量沥青烟雾的挥发，沥青烟雾中含有苯并(a)芘等有毒有害物质，对环境造成一定影响。

施工期时间相对营运期较短，其产生的影响是临时性的，一般情况下是可以逆转的，但是如不加强管理也会造成一定的污染事故。因此应切实做好上述防治措施，强调文明施工，加强环保管理要求，制订工作责任制，并服从环保部门的监督管理。

4.3 施工期声环境影响分析

项目施工噪声来源包括：基础、结构和装修等阶段中，使用施工机械的声源噪声(推土机、电动机、搅拌机、基础夯实机械)，以及施工运输车辆的流动声源噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建项目的噪声影响主要来自于施工现场(场址区内)的声源噪声。

施工期主要工程项目有地基平整、压实、基础开挖及其它辅助与公用设施的建设等。这些工程使用的机械主要有铲平机、压路机、搅拌机、振捣棒等，在施工过程，这些设备产生的噪声可能对作业人员和场址周围环境造成一定的影响。施工机械噪声源强见表4-1。

表4-1  主要施工机械噪声源强表  单位：dB(A)

	施工阶段
	主要声源
	声级

	旧路拆除
	挖掘钻机
	100

	
	推土机
	120

	
	运输车
	100

	土石方阶段
	推土机
	120

	
	挖掘机、压路机、铲平机
	110

	
	空压机
	115

	
	运输车
	100

	
	混凝土运输车
	90-100

	
	冲击钻
	105

	铺路阶段
	振动棒
	100-110

	
	电焊机
	95

	
	运输车
	95-110

	
	模板撞击声
	90-95

	修整阶段
	人为噪音
	95-100

	
	电钻
	110-115

	
	电锤、钻机
	105-110

	
	多动能机械
	95-100


从表8－2中可以看出，现场施工产生的噪声较强，在实际施工过程中，各类机械同时工作，各类噪声源相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

项目施工机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑扩散衰减，预测模式如下：

L2＝L1－20lg(r2/r1) (r2＞r1)

式中：L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值，dB(A)；

     r1、r2——预测点距声源的距离。

按噪声最高的搅拌机(距声源1米处声级为90分贝)计算，现场施工随距离衰减后的值见表4-2。

表4-2  现场施工噪声随距离衰减后的值

	距离(m)
	10
	20
	50
	100
	150
	200
	250
	300

	L [dB(A)]
	70
	64
	56
	50
	47
	44
	42
	41


《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限制见表4-3。

表4-3  建筑施工场界噪声限值

	昼  间
	夜  间

	70
	55


从表7-3和表7-4中可以看出，施工机械噪声在白天对距声源20m范围内，夜间对距声源100m范围内敏感点有一定影响。本项目20米范围内无敏感目标，100米范围内敏感点有韩家庄村、潞安职业技术学校及山水苑小区。项目经过敏感目标路段间施工时，严禁夜间使用高噪声设备，且由于敏感点房屋朝向均不正对道路，因此在采取相关措施后，施工期噪声对沿线敏感目标影响不大。

4.4 施工期地表水环境影响分析

工程施工期对地表水环境的影响主要有以下几方面：道路施工过程对地表水的影响、施工人员驻地的生活污水对地表水的影响、施工材料对地表水的影响等。

（1）公路施工过程对水环境的影响分析

本项目本项目两次跨越淤泥河，建设单位应规范操作，不得向河道内丢弃任何废物，避免对淤泥河造成污染。且由于本项目现桥梁结构完好，本次施工仅需更换K2+910处桥梁护栏即可，无需对桥梁施工，因此，采取措施后公路施工对淤泥河的影响很小。

（2）施工人员驻地的生活污水对水环境的影响分析

本项目施工期产生的生活污水按照15L/（人•d）计算，施工人数为100人，经计算项目生活污水排放量为1.5m3/d。施工营地生活污水主要是施工人员就餐和洗涤产生的污水及粪便水，含动植物油脂、食物残渣、洗涤剂等多种有机物，施工人员产生的生活污水排入侯堡镇旱厕，用于周边农田施肥，施工营地生活污水不得排入淤泥河。在采取以上措施后项目建设对地表水基本不造成污染。

（3）建筑材料运输与堆放对地表水环境的影响

路基的填筑以及各种筑路材料的运输等，均会引起扬尘，这些尘埃会随风飘落到水体中，将会对水体产生一定的影响。此外，一些施工材料如沥青、油料、化学品物质等在其堆放处若保管不善，被雨水冲刷而进入水体也会对水环境造成污染。要求施工期必须做好环境管理计划和污染防治措施，杜绝污染事故发生。

4.5 施工期固体废物影响分析

施工期的固体废物主要是生活垃圾和建筑垃圾。

1、施工期生活垃圾对周围环境的影响

生活垃圾主要是施工人员日常生活中的废弃物，施工现场生活垃圾排放量按每人每天1kg计，施工人数为100人，每天产生量约100kg，施工人员的生活垃圾，应分类收集，不得随意丢弃，定期由当地环卫部门统一清运。

2、施工场地建筑垃圾对周围环境的影响

原路面为18cm水泥混凝土路面，拆除后产生建筑垃圾约6018.3m3，回用作本工程填方。

5 运营期环境影响评价

5.1运营期声环境影响预测

5.1.1预测模式及参数

1、公路交通噪声预测模式

（1）公路交通噪声级计算模型

车辆昼间或夜间在预测点产生的交通噪声值（LAeq）的预测模式：

[image: image11.png]L, —(L02)+101g( Z) 101g( ) 101g(l/j1 Z”2) AL-16





式中： Leq(h)i — 第i类车的小时等效声级，dB(A)； 

(L0e) i  —水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)； 

Ni      —昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； 

r     —从车道中心线到预测点的距离，m；

Vi    —第i类车的平均车速，km/h； 

T     —计算等效声级的时间，1h； 

Ψ1、Ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度，

△L   —由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： 

[image: image12.png]AL =AL - AL, + AL
ALy = ALy, + ALy

AL, = Anlm + Agv + Abm + Amm




式中：ΔL1—线路因素引起的修正量，dB(A)； 

ΔL坡度—公路纵坡修正量，dB(A)； 

ΔL路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

ΔL3—由反射等引起的修正量，dB(A)。

（2）总车流等效声级为： 

[image: image13.jpg]Leq(T) = 101g(10° 17 g0 Heo® 1 gttt




（3）预测参数

本项目交通量预测特征年定为近期（2018年）、中期（2025年）、远期（2037年）。根据工程分析内容，项目交通量预测结果见下表5-1。

表5-1  路段日均交通预测量

	年份
	2018
	2025
	2037

	交通量pcu/d
	2405
	4949
	6347


各预测年各车型平均速度见表5-2，水平距离为7.5m的单车噪声源强见表5-3。

表5-2  预测年各车型平均速度 （km/h）

	   预测年限

车型
	2018
	2025年
	2037年

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	小型车
	33.73
	33.95
	33.26
	33.89
	32.94
	33.85

	中型车
	23.78
	23.23
	24.33
	23.42
	24.55
	23.53

	大型车
	23.76
	23.36
	24.19
	23.50
	24.37
	23.58


表5-3  预测年各车型辐射声级（7.5m） dB（A）

	   预测年限

车型
	2018年
	2025年
	2037年

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	小型车
	65.67
	65.77
	65.46
	65.74
	65.31
	65.72

	中型车
	64.51
	64.09
	64.91
	64.24
	65.07
	64.32

	大型车
	71.97
	71.70
	72.25
	71.79
	72.37
	71.85


5.1.2预测结果

1、随距离衰减预测结果
本次评价对项目运营近期（2018年），中期（2025年），远期（2037年）对道路两侧200m范围内噪声影响进行预测，道路衰减预测结果见表5-4，运营期近期、中期、远期的预测等声级线见图5-1~3。

表5-4  运营期对道路边界两侧噪声衰减分布表  dB（A）

	与道路中心线

距离（m）
	预测值

	
	2018年
	2025年
	2037年

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	20
	48.44
	42.37
	51.62
	45.8
	52.69
	46.8

	40
	43.95
	37.87
	47.13
	41.3
	48.2
	42.31

	60
	41.73
	35.66
	44.92
	39.09
	45.99
	40.09

	80
	40.15
	34.07
	43.33
	37.5
	44.4
	38.5

	100
	38.9
	32.83
	42.08
	36.25
	43.15
	37.26

	120
	37.87
	31.8
	41.05
	35.23
	42.12
	36.23

	140
	36.99
	30.92
	40.18
	34.35
	41.24
	35.35

	160
	36.2
	30.13
	39.38
	33.56
	40.45
	34.56

	180
	35.52
	29.44
	38.7
	32.87
	39.77
	33.88

	200
	34.89
	28.82
	38.07
	32.25
	39.14
	33.25


由预测结果可知：道路沿线由于交通量的逐年增加，导致交通噪声逐年增加，其影响范围也不断扩大，相应的受影响居民不断增加。根据2类标准（昼间60dB、夜间50dB）的要求，结合交通噪声预测结果，项目道路在运行近期、中期昼夜、运行远期昼间产生交通噪声距离道路中心线20米范围以外均可达标。

2、沿线敏感目标的预测结果

沿线各敏感点的声环境预测结果见表5-5。

表5-5  噪声预测值超标统计表

	敏感点
	近期
	中期
	远期

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	韩家庄村
	贡献值
	48.69
	42.62
	51.88
	46.05
	52.94
	47.05

	
	标准值
	60
	50
	60
	50
	60
	50

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	潞安职业技术学校
	贡献值
	42.44
	36.37
	45.63
	39.80
	46.69
	40.80

	
	标准值
	60
	50
	60
	50
	60
	50

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	山水苑小区
	贡献值
	44.13
	38.05
	47.31
	41.48
	48.38
	42.48

	
	标准值
	60
	50
	60
	50
	60
	50

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


本项目为道路改造，原有道路拆除，本次改扩建道路预测车流量已包含了原道路车流量，因此，敏感目标处以噪声的贡献值作为评价量。从上表可以看出，项目对沿线敏感点昼夜噪声均可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。说明该段交通噪声对沿线居民影响较小。

5.2运营期环境空气影响分析

5.2.1区域气象特征分析

1）气候统计资料

县境内年平均风速为1.7m/s，各月平均风速以4月最大，为18.3m/s，以9月最小，为1.0m/s。襄垣县气象观测站的位置：东径113°02'，北纬36°31'，与本项目距离2953米。

襄垣县气象站基本气候资料统计见表5-6。
表5-6  襄垣站近20年（1992-2011）年基本气候资料统计

	序号
	要素
	累年年值

	1
	年平均风速（m/s）
	1.7

	2
	最大风速（m/s）
	18.3

	4
	年平均气温（℃）
	9.9

	5
	极端最高气温（℃）
	39.1

	6
	极端最低气温（℃）
	-24.5

	8
	年平均相对湿度（%）
	63.25

	9
	年均降水量（mm）
	505.4

	10
	降水量最大值（mm）
	782.3

	11
	降水量最小值（mm）
	303.6

	12
	日照时数（小时）
	2388


区域长期地面气象资料中年平均气温变化情况见表5-7。
表5-7  年平均温度的月变化

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	温度（℃）
	-5.8
	-1.5
	4.5
	12
	17.5
	21.6
	23.2
	21.5
	16.4
	10.1
	2.5
	-3.6


由表4-2分析，全年温度从1月逐渐上升至7月最高点后开始下降，呈开口向下的抛物线形状，温度最高为7月份23.2℃，温度最低为1月份-5.8℃。

（2）风速

区域长期地面气象资料中年平均风速随月份时间变化情况见表5-8。

表5-8  年平均风速的月变化

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	风速（m/s）
	1.3
	1.7
	2.2
	2.4
	2.2
	1.9
	1.7
	1.6
	1.4
	1.3
	1.3
	1.3


由表4-3可知，年平均风速月变化曲线呈不规则形状，最高风速出现在4月份，为2.4m/s，最低风速出现在10-次年1月份，为1.3m/s。

1）常规气象统计资料
襄垣县气象站2012年平均气温的月变化表见表5-9。气温最高出现在7月份，为23.52℃，最低为1月，为-4.04℃。

表5-9  2012年平均气温月变化表

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	温度（℃）
	-4.40
	-1.74
	6.22
	12.68
	18.94
	21.84
	23.52
	21.95
	17.15
	11.79
	3.09
	-4.27


襄垣县气象站2012-2014年年均风速的月变化见表5-10，月最大平均风速出现在4月份，为2.34m/s，最小风速出现在1月，为1.37m/s。

表5-10  年平均风速的月变化

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	风速（m/s）
	1.37
	1.75
	2.31
	2.36
	2.34
	2.04
	1.72
	1.61
	1.62
	1.43
	1.71
	1.61


表5-11  季小时平均风速的日变化

[image: image28.png]S

MY N |[NNE| NE |ENE| E |ESE | SE | SSE | S |SSW | SW |[WSW| W |WNW| NW |[NNW | C
5 403 | 288 | 269 | 3.52 | 836 | 11.07 | 743 | 620 | 7.67 | 7.31 | 553 | 550 | 587 | 657 | 685 | 562 | 291
i€ 427 | 308 | 281 | 361 | 848 | 1233 | 7.71 | 699 | 9.15 | 7.23 | 5.19 | 504 | 550 | 575 | 537 | 486 | 261
®E 539 | 278 | 249 | 339 | 670 | 891 | 728 | 577 | 615 | 534 | 618 | 647 | 638 | 754 | 7.52 | 569 | 6.01
5% 520 | 260 | 2.63 | 318 | 684 | 810 | 7.07 | 518 | 570 | 652 | 693 | 684 | 7.32 | 692 | 7.03 | 58 | 6.07
e 472 | 284 | 265 | 343 | 760 | 1012 | 738 | 604 | 7.18 | 660 | 595 | 596 | 626 | 669 | 669 | 550 | 439





表5-12  年均风频的月变化



表5-13  年均风频的季变化及年均风频

由表4-8可知，45°夹角内三类风频之和小于30%。因此，襄垣县无年主导风向，年最多风向为ESE风，风频占10.12%；其次为E风，频率为7.6%，NE风出现的几率最小，为2.65%。全年静风频率为4.39%，冬季最高为6.07%，夏季最低为2.61%。春季以ESE为主，频率为11.07%，其次为E风，频率为8.36%，NNE风出现的几率最小，频率为2.88%。夏季以ESE为主，频率为12.33%，其次为SSE，频率为6.99%，NE风出现的几率最小，频率为2.81%。秋季以WNW为主，频率为7.54%，其次为NW风，频率为7.52%，NE风出现的几率最小，频率为2.49%。冬季以ESE为主，频率为8.10%，其次为W风，频率为7.32%，NNE风出现几率最小，出现几率为2.60%。

绘制襄垣县近2012年-2014年各季及全年的风向频率玫瑰图，见图5-4。

[image: image14.png]]
N X
Ny % Ny 3 B 3
W W W
E, £ R £ R 4
§ 5
e #F. 2,01 g |
X
N N
’ ! C>
R ;
%





图5-4 襄垣县各季及全年的风向频率玫瑰图
5.2.2 营运期环境空气影响评价

本项目无集中式排放源，营运期的大气污染主要是汽车尾气及道路扬尘污染。

1、汽车尾气影响

道路的运营期各期污染物排放较少，结合近几年已建成公路的竣工环境保护验收调查报告的综合结果，汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限，其中TSP扬尘主要源于环境背景，路面起尘贡献值极小。日交通量达到3万辆时，NO2和TSP均不超标。随着我国执行单车排放标准的不段提高，单车尾气的排放量将会不段降低，运输车种构成比例将更加优化，逐步减少高能耗、高排污的车种比例，汽车尾气排放将大大降低，汽车尾气对沿线两侧环境空气的影响范围将会缩小，公路对沿线空气质量的影响轻微。

2、车辆行驶带动路面起尘的影响

车辆行驶将会带动路面微粒尘土的扬起，拟建道路为县道，路面为沥青混凝土，且行驶车辆主要为小型机动车，运输车辆较少，路面起尘贡献值极小。

本项目采取路面洒水、绿化带养护和及时修复破损路面等措施后，可有效控制运营期空气污染物的浓度和范围，对沿线居民及环境空气质量不会产生较大的影响。

5.2.3 大气环境影响评价结论与建议

1、项目选线的合理性和可行性：本项目在设计过程中对线路进行优化选择，有效避让敏感点，减少对环境的影响，项目选线可行。

2、污染源的排放强度和排放方式：本项目主要大气污染来自汽车尾气，汽车在道路上行驶是一个流动线源，污染物主要为烃类、CO及NO2，本项目车流量不大，污染物排放量较小，对区域大气环境影响较小。
3、大气污染控制措施：本项目采取路面洒水、绿化带养护和及时修复破损路面等措施。可有效控制运营期空气污染物的浓度和范围，对沿线居民及环境空气质量不会产生较大的影响。
4、污染物排放总量控制指标的落实情况：本项目营运期的大气污染主要来自汽车尾气，汽车在道路上行驶是一个流动源，不对其排污实行总量控制。

5、大气环境影响评价结论

综上所述，本项目选址可行，大气污染物排放量较小，经采取大气污染控制措施后可有效减少其对环境的影响，无需实行总量控制，从环境影响角度考虑本项目是可行的。

5.2.4 小结

本项目对大气环境的影响主要存在于施工期，施工过程中物料堆放、运输产生的扬尘及沥青烟对道路两侧的居民影响较大，本项目采取设置围挡、路面清洁、洒水、易起尘物料加盖篷布等措施后，可将该影响降到最低。项目运营期汽车尾气及路面起尘对大气环境的影响较小。

5.3运营期地表水环境影响分析

本项目不设服务区、停车区、收费站、加油站等服务设施，营运期对地表水环境影响主要考虑路面径流对地表水环境的影响。路面径流产生的污染物主要是悬浮物、油和有机物，路面径流污染物浓度取决于多种因素，如交通量的大小、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱的时间等。一般来说，降雨初期到形成路面径流的30min内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，30min后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中铅的浓度及生化需氧量随降雨历时的延长下降速度前者较慢，pH值相对较稳定，降雨历时40min后，路面基本被冲洗干净。降雨期间，路面径流所夹带的污染物成分主要为悬浮物及少量石油类，多发生在一次降雨初期。

本项目两次跨越淤泥河，在实际降雨过程中，路面径流在通过路面横坡自然散排、漫流到沟渠的过程中伴随着降水稀释、泥沙对污染物的吸附、径流水自净等才进入水体，从而使污染物浓度变得更低，并且这种影响将随降雨历时的延长而降低或随降雨的消失而消失，对地表水环境影响甚微。

5.4运营期固体废物影响分析

本工程不设收费站、服务区，不设道班房，运营期间产生的固体废弃物主要是公路维护产生的建筑垃圾，经集中收集后，由有渣土运输资质的单位运至襄垣县环卫部门指定的弃渣场，不会对周围环境造成影响。

5.5运营期生态影响分析

5.5.1生态影响分析
1、土地利用与农作物影响评价

本工程建设不占用耕地。公路营运期对农业生态环境的影响主要为过往车辆对农作物生长环境的影响和公路坡面的水土流失引起附近农田土壤侵蚀强度的增加。

公路营运期频繁的过往车辆可能增加近农田上方空气中NOx、CO和碳氢化合物的浓度,在较严重的情况下对农作物的生长可产生不利影响。公路运输中有毒、有害物质的抛洒和泄漏也可能对沿线农作物的生产造成伤害。

本工程的建设虽然对当地的农业生态环境有一定影响，但是便利的交通使得农产品的运出更为容易，有利于农产品的销售，使未征用农田的产品输出加快，亩产产值提高。公路的建成有利于当地农产品走出山区，打开市场，从而为该地的经济开辟新的途径。整体上来说，拟建公路建成后将促进地方农业经济的发展，农业生产也将有新的局面。2、对植物与动物的影响评价

道路工程沿线植被最大变化发生在道路施工过程中，首先是征用土地，破坏绿色植被。其次在新建路段施工过程中，道路两侧20m范围内的植被将遭受施工人员和施工机械的破坏。一般来说，这种破坏是毁灭性的，但当外界破坏因素完全停止后，道路两侧植被将向着受破坏之前的类型恢复。恢复和演替的速度决定于外界因素作用的程度和持续时间长短，一般是道路竣工后二、三年植被可基本恢复。

工程区域内主要为野生动物，常见物种如松鼠、老鼠等啮齿类小型兽类和一些常见鸟，如喜鹊、灰喜鹊、麻雀等。道路的建设将使部分陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域和觅食范围受到一定的影响，但通过合理规划，严格施工要求，最大程度降低对生物的影响，并经过一定时间适应后，对其影响将会逐渐减小。

3、对景观的影响评价

本道路建设对沿线原有景观的影响主要表现为地形、地貌和植被的改变。本道路线位经过平原地区地势平坦。道路的建设对区域的原有景观有切割破坏的影响，道路建成后，高于地面的路基成为视觉的阻碍，将原有景观不规划切割，带来视觉上的不适；本项目在城镇边缘建设，对景观的切割影响不大，可通过对道路隔离带和道路两侧建设“绿色通道”的措施，以及对道路护坡种植草木来改善道路与周边区域色彩的协调感。

道路建成以后，若对原有破坏的生态环境恢复措施得当，使道路的“绿色通道”建设行之有效，则道路本身也形成一道独特的景观。道路本身绿化景观和周边环境从色彩上融为一体，相映成辉。道路造型线形流畅平顺，富有韵律与节奏感。
5.5.2生态保护措施

加强对施工人员的环保教育，保护自然资源，不准乱砍伐林木，禁止打猎，不要伤害野生动物。

永久占地尽量避让植被覆盖度高的地区，临时占地应选择荒地、建设用地等，减少对植被的破坏，施工过程中可以保护的树木尽量保护，能够移栽的全部移栽，禁止砍伐树木。

采取边施工边恢复的方式，及时采取种植草皮、绿化等措施，恢复裸露地面的植被覆盖，工程结束后，应全部恢复施工临时占地区域的地貌和植被。

道路的绿化工程设计与主体工程设计同步，在设计时优先考虑采用当地的乔、灌、草植物种类，以恢复和补偿植被，科学合理地实行花草类与灌木、乔木相结合的立体绿化格局。

在施工中遇到爬行类或两栖类动物巢穴时，或工程附近的鸟巢，应保护其原状，搬迁到不宜被人干扰的安全地带，尤其是对幼虫要更加保护，对诱扑或杀害动物者，应予以严加管制。

取土场生态恢复措施
分段分层开挖，开挖前先将表土剥离，集中存放，用于覆土复耕或植被恢复。

首先在取土时应该分段分层进行，开挖前先将表土剥离，集中堆放，并保存好（遮挡，草帘、聚乙烯布覆盖），用于覆土复耕或植被恢复。在取土完成后，结合进行复土、复垦。

1) 表土剥离：对表土特别是腐殖质进行剥离并进行保存；在表土较薄的地方，对表土以下的土层要予以保存，留着复垦用的植被土壤或用做隔离层。

2) 地层稳定：通常进行分层剥离、分层堆放、分层回填等达到地层的稳定。

3) 土地平整：根据确定的用途，达到能耕的标准。

4) 无污染及其他有害去除：保证复垦后土地利用长期的安全性。

5) 土壤覆盖；对将要利用的土地覆盖表土，对有污染源的要具有隔离层。

6) 植物选择：优先选择本地物种，适当引进经实验成功的外来品种。植物选择要尽量多样化，以利于生态的多样性恢复。

工程开工后，应严格按照施工规范及组织计划所确定的顺序进行施工，减少地表裸露时间，减少水土流失。

施工期应尽量避开雨季和大风天气，以减少因地表破坏造成的水土流失；每完成一道工序的施工，立即对其施工场地进行清理，注意地表水疏导和畅通，减少水土流失。

3、施工结束后，对施工临时设施周边可绿化区域、施工扰动的区域进行土地整治后，进行植被恢复。

5.6环境风险分析

环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件(一般不包括人为破坏及自然灾害)引起有毒有害、易燃易爆、放射性等物质泄漏，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，提出防范、应急与减缓措施。    根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004规定：涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运的建设项目，应进行环境风险评价。

5.6.1 环境风险识别

本项目的环境风险主要存在于运营期。其中潜在的主要环境风险识别如下：

1、暴雨、连阴雨、台风及大雾天，冬季路面积雪等恶劣天气影响行车安全，容易引起交通事故；

2、本项目全路段禁止危险化学品车辆行驶。若有危险化学指示标志上路行驶，一旦发生泄漏事故，可危害沿线的水环境品运输车辆违反交通。本工程两次跨越淤泥河，一旦发生危险化学品泄漏，可造成水源污染。

5.6.2源项分析

1、危险品运输种类

公路竣工后，运送的危险品种类，大体归纳如下：

(1)压缩气体类:包括液化气、高压氢气、氧气等；

(2)易燃液体：各种液态有机原料；

(3)氧化剂及有机过氧化物；

(4)易燃固体:易自燃物品和遇湿易燃物品；

(5)毒性大的物品和带感染性腐蚀性物品；

(6)放射性物品；

(7)其他有害物品。

2、危险品运输风险预测模式

所建公路上运输化学有毒有害物质是不可避免的，其风险表现在运输过程中突发性逸漏、爆炸等，一旦出现则将在很短的时间内造成一定面积的恶性污染事故，给国家财产造成巨大的损失。全线共设桥梁2座，一旦出现风险事故，危害程度比较大。

   危险品运输风险主要表现在运输过程中的突发性逸漏，爆炸或交通事故引起的危险品泄漏、倾倒等，一旦出现，它将在短时间内造成一定面积的恶性污染事故，造成较大的财产损失和人员伤亡。危险品在运输过程中的事故概率按下列模式计算：

 式中：Pij——在拟建公路全段或考核路段上预测年危险品运输车辆交通事故概率，次/年。

A——某一基年交通事故率，次/百万车•km；

B——危险品运输车辆所占比重，%；

C——预测年拟建公路全路段年均交通量，百万辆/年；

D——考核路段（全路段）长度，km；

E——可比条件下，由于公路的修通可能降低交通事故的比重，%；

F——危险品运输车辆交通安全系数。

5.6.3各预测参数的确定

1、基年交通事故率

根据拟建公路工程可行性研究报告预测结果，拟建公路平均交通量为2405辆/日（2018年），则年均交通量为0.87×106辆/年（2018年）本路段全线交通事故预计发生10次/年，项目路线长度为3.715km，故公路全路段基年交通事故率为：3.09次/百万车•km。

2、危险货物运输车辆的比重

类比其他相似项目，B值取0.2%。

3、考核路段长度

本次预测就拟建公路跨越淤泥河路段预测运营期危险品运输交通事故概率，长度均为12m。

4、公路可降低交通事故的比重

在可比条件下，因公路的建成可以减少交通事故的比重按50%估计，即E取0.5。

5、危险货物运输车辆交通安全系数

该系数指由于从事危险货物的车辆，无论从驾驶员的安全意识，还是从车辆本身有特殊标志等，比一般运行车辆发生交通事故的可能性较小。但出于没有确切的统计资料，估计取系数F为1.5。

6、危险货物运输交通事故的概率

经计算，考核路段各特征年（预测年）危险货物运输交通事故概率见表5-14。
表5-14  公路危险货物运输事故概率（单位：起/年）

	         特征年

概率
	桩号
	长度（m）
	2018年
	2025年
	2037年

	淤泥河
	K2+043
	12
	3.30×10-6
	4.47×10-6
	5.72×10-6

	淤泥河
	K2+910
	12
	3.30×10-6
	4.47×10-6
	5.72×10-6


5.6.4危险货物运输风险评价
从表5-14的计算数据及分析可知：公路建成通车后，在考核路段上各预测年危险品运输事故概率很小，跨越淤泥河事故的概率为3.30×10-6~5.72×10-6起/年。
交通事故的严重和危害程度差别很大，一般来说，交通事故中的一般事故和轻微事故所占比重较大，重大和特大恶性事故所占比重很小。因此，由于危险货物运输的交通事故而引起的爆炸、火灾以及泄漏等严重事故发生的概率更小。在采取加强防撞护栏、完善路面排水系统等措施后，危险货物运输事故概率较小，对淤泥河水质恶化的风险影响较小。

计算结果表明危险货物运输车辆发生交通事故的概率不为零，所以不能排除重大交通事故等意外事件的发生，亦即危险货物运输车辆在拟建公路上万一出现交通事故而严重污染环境，如有毒气体的扩散或有害液体流入到淤泥河可能性仍存在。所以，为防止危险品运输的污染风险，必须采取有效的预防和应急措施，跨河桥梁路段应作为重点防范路段。
5.6.5预防措施及应急预案

1、预防管理措施

尽管危险品运输突发性事故发生的可能性很小，但是小概率事件也有发生的可能，一旦发生其危害性较大，且其发生具有随机性，应引起高度重视，结合项目区桥梁的设计，从工程和管理等多方面落实预防手段来降低该类事故的发生率，进行必要的安全检查，加强运输车辆管理，同时要求公路管理部门做好应急计划，在发生紧急事故时，能够及时与当地公安、环保、交通等主管部门取得联系，组织调动人员、车辆、设备、医药，对事故进行应急处理，将事故控制在最小范围内，将污染影响降为最低。具体防范措施如下：

①建立应急网络，成立应急事故领导小组，由本项目的运营管理公司牵头，和其它相关单位如环保局、公安局、消防大队、环境监测站、水利部门等相关部门形成应急网络，由具有事故处理能力的单位有关人员成立危险品运输事故处理小组，负责危险品运输事故的应急处理。设置专门的应急中心，应急中心配备完善的事故急救设备和器材，例如应急电话、防毒面具等，配备专门应急电话号码，专人负责24小时接听，一旦发生情况立即通知应急事故领导小组总指挥，由其参照应急计划，联络事故应急领导小组并由其通知有关用水单位和地区，组织调动人员、车辆、设备、药物，联合采取应急行动。

②建设单位在淤泥河桥两侧安装防撞护栏，并加强环境风险防控措施的维护和管理。

③加强公路上运送的有毒有害化学品车辆的管理

交通运输管理部门严格执行《危险化学品安全管理条例》和《汽车危险货物运输规范》（JT3130-88）的有关规定，禁止危险化学品运输车辆上路，在终点处设施危险化学品车辆禁行设施，加强对运送的有毒有害化学品车辆的管制。

2、事故应急救援预案

为了提升救援能力，使危险品运输事故救援工作有程序、有步骤，快速、高效、安全地开展，减少事故人员伤亡和财产损失，以及对水环境产生的不良影响，建设单位应编制详尽的应急计划，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的破坏。将本项目的应急预案融入到地区应急预案中，为在发生危险化学品事故时能以最快的速度开展救援工作，降低事故造成的危害，减少事故损失，成立危险化学品事故应急救援指挥部，负责统一组织和指挥辖区内的危险化学品事故救援工作。

对本项目而言，建设单位应会同当地公安、消防、医疗、环保、水利等部门制定化学危险品运输事故应急救援预案，该预案要按照国务院关于突发事故应急处理管理的有关规定制订，以保证在事故发生后可以作出迅速反应，能够及时通报事故，在最短的时间内联络相关部门，果断决策，成立事故现场应急指挥组织。预案主要内容应包括：

（1）应急计划区

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）,应急计划区应包括风险目标及环境保护目标，本项目应把赵店桥下游的浊漳河、小东河以及穿越村庄的路堡村和隆旺村化为应急计划区。

（2）应急组织机构及人员

本项目由襄垣县交通运输局及襄垣县有关部门成立应急救援组，应急救援的组织机构包括：应急救援指挥部（包括指挥中心、指挥小组、领导小组办公室）和应急处置队伍。

①上级指挥中心

本公路的上级指挥中心由襄垣县交通管理部门、公安局、环保局共同组成，本公路管理中心主任作为其成员。

②应急救援指挥小组

管理中心成立安全事故应急指挥领导小组，由中心主任和副主任负责。

③应急领导小组办公室

管理中心应急领导小组办公室设在管理中心办公室，由办公室主任负责。

④安全管理监控小组

管理中心下设事故安全管理小组，由小组长负责。

⑤安全管理员

由管理中心内员工组成。

⑥内部协作管理部门

襄垣县交通运输局、路段管理部门成立应急办公室，作为应急行动的协作机构，负责公路的危险品运输管理及应急处理。

应急组织机构如图11-1。

[image: image15.emf]公路应急指挥领导小组

应急人员

路段协作管理部门 监控管理小组 应急办公室


图6-1 拟建公路事故应急组织指挥机构图

（3）预案分级响应

事故应急救援信息系统至少建立三级响应系统：县级、地市级和省级响应系统。当事故发生时，原则上按照属地管理的原则，由事故发生地的交通部门会同环保、医疗、消防、公安等部门在第一时间赶到现场，并成立事故现场应急指挥组织，及时开展人员救治、污染源控制和处置以及人员疏散等工作。当事故影响较大或者当地应急力量不能有效及时处理事故造成的危害时，应及时向上一级响应系统通报，具体的分级响应程序和级别划分由当地交通主管制订并报请政府部门批准。

（4）应急救援保障

襄垣县交通运输局应建立应急救援物资、设备与器材等保障措施，备足应急救援物资设备，或与协作单位签订救援协议，保证救援物资设备第一时间到达事故现场。

（5）报警、通讯联络方式

依托110、120、122等报警系统，建立危险品运输车辆交通事故报警网，保证事故信息在第一时间内传递到各相关部门。在制订的应急救援信息系统中应明确各部门负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各相应专家的联系电话，通畅的通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。

（6）应急环境监测、抢险、救援及控制措施

建立事故应急监测、抢险、救援及控制责任负责制度，当发生危险品运输车辆交通事故后，属地交通管理部门应在第一时间赶赴现场，及时通知环境监测部门和卫生防疫部门，在事故发生现场和事故可能影响的地区进行连续监测，在发生危险品泄露或其他原因危险品大量流入到环境中的情况下，在危险品可能影响的区域和污染区的下风向要逐时监测气体污染物的浓度，掌握大气污染物的漂移和衰减规律；对污染区范围内地下水要逐日监测，并采取措施控制污染物向地下水的转移；对污染可能影响的地表水体实施逐时监测，掌握污染物的迁移规律。

（7）人员紧急撤离、疏散撤离组织计划

当发生较大的危险品泄露事故，对周边居民的生命和健康存在潜在威胁时，要果断进行人员疏散和撤离。撤离过程中要请求环保、公安、民政等部门的协助，妥善安排撤离人员的生活。撤离后要对影响区进行连续监测，当环境恢复到功能区划的要求，并经过环保、卫生等部门的同意，事故得到有效控制的前提下，可以安排撤离人员返回。

（8）恢复措施

事故的恢复措施主要是受污染土壤和水体的恢复，对于受污染严重的土壤，要刮取受污染的表土，并送危废中心进行处理，对于受污染的水体，要采取积极的净化措施，如撇取表层污染物等，撇取的污染物要送水处理厂处理或进行焚烧处理。

（9）应急培训计划

交管部门要建立定期的应急培养计划，采取走出去和请进来相结合的方式。对于管理人员定期进行有关培训，提高全体员工的安全应急能力。应急培训不能流于形式，一定要制度化和长期化，培训的形式可以采取多重形式，一些风险事故的案例，一些重大事故经历者的现身说法，都能起到很好的作用。

（10）发生危险品运输事故时，可采取以下应急措施：

①针对事故对人体、水源、空气、土壤造成的现实危害和可能发生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消措施。

②对危险化学品事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

③如果危险品为固态，可清扫处理，将受污染的表层土壤清理置换，并对其进行监测，以保证污染物的彻底清除。

④如危险品为液态物质，事故车辆未冲出路基，则尽快冲洗路面，冲洗水均收集，再根据污染物种类的不同按环保局的具体要求针对性地采取措施。如事故车辆冲出路基，则将受渗入污染的土壤全部清理置换，并对其进行监测，以保证污染物的彻底清除，同时对地下水水质进行监测。如果地下水水质受到污染，应立即通知所有用户停止使用地下水，协调有关单位保障居民生活用水，并派出环保专家和监测人员到现场对污染带进行监测分析，指导采取有效措施。

⑤在发生危险品污染事故时，对毗邻该路段的河水水质也应同时加强监测，如果水质受污染，应立即通知附近村庄停止使用被污染的河水。

⑥上述对土壤和水质的监测项目均为具体泄露的危险化学品本身，如其与空气、水接触后发生化学反应，则还需监测因反应产生的有毒有害物质，各监测因子的样品收集、保存、输送以及分析方法按国家有关标准进行。

⑦上述清理出的土壤根据污染物种类的不同按环保局的具体要求处置。

6 环境保护措施及经济技术论证

6.1 施工期环境保护措施

6.1.1施工期环境空气污染防治措施

1、减少运输扬尘措施

为减小起尘量，有效地降低其对周围居民正常生活产生的不利影响，评价要求应采用如下缓解措施：

（1）配备1辆洒水车定期洒水，尤其在干旱大风季节加强洒水抑尘作业；

（2）粉状建材运输应压实，填装高度不应超过车斗防护栏，避免洒落，并采取加盖车辆运输，防止运输过程的抛洒及扬尘，并规划好运输路线与时间，尽量减少对敏感区的影响；运输车辆必须定期检查，破损的车厢应及时修补，减少车辆在行驶中沿途散落建筑材料及建筑废料； 

（3）限制运输建材车辆进入施工现场的车速；

（4）为减少扬尘，应建立车辆清洗点，对经常出入施工现场的车辆的车轮进行清洗，车辆经常过往的道路要保持路面平坦、清洁，并适当硬化和配备一定的洒水设施，环评要求本项目承建单位对承包土方运输的单位或个人将上述要求条件作为合同条款加以明确，并规定处罚措施。

2、工程物料选择及加工扬尘控制措施

施工中工程物料的加工方式以及路基铺装物料选择对于施工中的扬尘污染影响区别很大。

（1）本工程物料堆存时应减少堆存量并及时利用，采取防风防雨措施，必要时设置围栏，并定时洒水防止扬尘，遇恶劣天气加盖毡布。

（2）对于易散失材料的堆放加强管理，在其四周设置挡风墙（网），并合理安排堆垛位置，必要时在堆垛表面掺和外加剂或喷洒润滑剂以使材料稳定，减少可能的起尘量。土石方堆场在产生扬尘的情况下应进行洒水，粉尘性材料堆场应进行覆盖，防治扬尘产生；

（3）对取土场采取严格处理措施，防止生成新尘源。

（4）路面拆除过程必须进行洒水抑尘，及时清理拆迁垃圾，减少临时堆放。

3、加强施工现场的管理、防止施工过程中的扬尘污染

施工场地周围尽量采用挡板围挡，尽量采取封闭施工方式，围挡一段、施工一段，严禁敞开式作业。施工现场道路须采取临时硬化方式，并对施工场地以及需回填的土方表面洒水或硬化处理，以减轻施工扬尘。施工现场的垃圾、渣土、砂石等及时清运，运输渣土的车辆应使用环卫局注册的专用车辆，驶离施工区域前对车辆外面及车轮进行清扫，防止泥土带出现场。春季及其它季节遇有4-5级以上大风天气时，施工工地应停止土方施工。

6.1.2施工期噪声污染防治措施

1、管理措施

（1）根据国家环保总局《关于贯彻实施(中华人民共和国环境污染防治法>的通知》(环控「1997] 066号)的规定，建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记。

（2）根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条，施工机械除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”，并且必须公告附近居民。同时在土石方、打桩和结构施工阶段尤其应避免夜间施工。本工程沿线分布有韩家庄村、潞安职业技术学校、山水苑小区，在经过以上敏感点路段施工时应合理安排施工时间，中午(12:00-14:00)和夜间(22:00-6:00)禁止施工，因特殊要求必须连续作业的必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明且必须公告附近居民。

（3）对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，禁止运输车辆在施工区及附近鸣喇叭。

2、控制声源

（1）选用低噪声的施工机械及施工方法，在满足施工要求的情况下，选用较低功率的施工机械，要求施工机械设备的噪声强度小于10_SdB;

（2）对于开挖和运输土石方的机械设备(挖土机、推土机等)以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法;

（3）闲置的机械设备等应该予以关闭;

（4）各种动力机械设备应经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。

3、控制噪声传播

（1）施工场地周围建设隔声围挡，设置单独出入口，车辆进出应避开邻近的居民区；

（2）将各种噪声比较大的机械设备尽量远离附近的居民区，并进行一定的隔离和防护消声处理。此外，项目在施工场地应悬挂张贴公示牌，公示牌上应写明施工单位，施工时间，施工负责人及联系电话，施工期间应设热线投诉电话，接受噪音扰民投诉，并对投诉情况进行积极治理或更严格地限制作业时间。

4、近距离敏感点重点防护

（1）尽量避免在靠近敏感点一侧的高噪声作业，施工时应将高噪声设备远离敏感点放置;

（2）在声环境敏感点附近进行施工作业时，在靠近敏感点一侧设置合适的隔声围档以减小对居民的影响，围档须高于3.0m；

（3）在高噪声设备周围设置掩蔽物，减少噪声的影响。采取遮挡和将施工机械设置远离居民区措施后，项目施工噪声可降低10dB（A），噪声经过距离衰减，噪声可降低5 dB（A）左右。采取有效措施后，项目施工对周围居民的影响较小。

6.1.3施工期水污染防治措施

1、施工废水不得直接排入附近河流。拟建公路拟对生产废水采用自然沉降法进行处理，尽量循环回用，不外排。

2、在拟建公路工程承包合同中应明确筑路材料(如沥青、油料、化学品等)的运输过程中防止洒漏条款，堆放场地不得设在沿线河道范围内，以免随雨水冲入河流，造成污染。

3、施工材料堆放场地应设工棚，并加蓬布覆盖以减少雨水冲刷造成污染。

4、禁止在河道、沟渠范围内取土、挖坑，不得任意取用水利工程土料、石料。在河附近不能堆放任何建筑材料和弃渣，或倾倒任何废弃物。

5、沿河路段施工时应采取临时拦挡工程、截排水工程等临时措施，防止施工物料、开挖土石方掉入河道范围内。

6、项目砂料要求从符合环保要求的合法单位购买，在运输和贮存过程中采取篷布遮盖、拦挡等措施，防止对砂、石料进入水体污染水质。

6.1.4施工期固体废物污染防治措施

本工程产生的渣土内部调配使用，实现资源的综合利用；

施工人员居住区的生活垃圾，由居住小区或村庄自行消纳；

尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，废弃物料做到及时清运，车辆运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，施工完毕后，应清理好作业现场，以防因降雨冲刷造成污染；

本项目拆迁过程中产生的废渣土，回用作本工程填方；

生活垃圾集中收集，定期由环卫部门清运至垃圾处理场处理。

6.1.5施工期生态保护措施

加强对施工人员的环保教育，保护自然资源，不准乱砍伐林木，禁止打猎，不要伤害野生动物。

永久占地尽量避让植被覆盖度高的地区，临时占地应选择荒地、建设用地等，减少对植被的破坏，施工过程中可以保护的树木尽量保护，能够移栽的全部移栽，禁止砍伐树木。

采取边施工边恢复的方式，及时采取种植草皮、绿化等措施，恢复裸露地面的植被覆盖，工程结束后，应全部恢复施工临时占地区域的地貌和植被。

道路的绿化工程设计与主体工程设计同步，在设计时优先考虑采用当地的乔、灌、草植物种类，以恢复和补偿植被，科学合理地实行花草类与灌木、乔木相结合的立体绿化格局。

在施工中遇到爬行类或两栖类动物巢穴时，或工程附近的鸟巢，应保护其原状，搬迁到不宜被人干扰的安全地带，尤其是对幼虫要更加保护，对诱扑或杀害动物者，应予以严加管制。

取土场生态恢复措施
分段分层开挖，开挖前先将表土剥离，集中存放，用于覆土复耕或植被恢复。

首先在取土时应该分段分层进行，开挖前先将表土剥离，集中堆放，并保存好（遮挡，草帘、聚乙烯布覆盖），用于覆土复耕或植被恢复。在取土完成后，结合进行复土、复垦。

1) 表土剥离：对表土特别是腐殖质进行剥离并进行保存；在表土较薄的地方，对表土以下的土层要予以保存，留着复垦用的植被土壤或用做隔离层。

2) 地层稳定：通常进行分层剥离、分层堆放、分层回填等达到地层的稳定。

3) 土地平整：根据确定的用途，达到能耕的标准。

4) 无污染及其他有害去除：保证复垦后土地利用长期的安全性。

5) 土壤覆盖；对将要利用的土地覆盖表土，对有污染源的要具有隔离层。

6) 植物选择：优先选择本地物种，适当引进经实验成功的外来品种。植物选择要尽量多样化，以利于生态的多样性恢复。

工程开工后，应严格按照施工规范及组织计划所确定的顺序进行施工，减少地表裸露时间，减少水土流失。

施工期应尽量避开雨季和大风天气，以减少因地表破坏造成的水土流失；每完成一道工序的施工，立即对其施工场地进行清理，注意地表水疏导和畅通，减少水土流失。

6.2 运营期环境保护措施分析

6.2.1声环境保护措施分析

严格按照环发《地面交通噪声污染防治技术政策》的要求进行合理的选择，具体的声环境保护措施如下:

 (1)合理规划布局

坚持预防为主原则，合理规划地面交通设施与邻近建筑物布局。建议沿线城镇规划部门在进行长期规划时，不宜将临路建筑物规划为居住、教学、医院、疗养等用途。

(2)路面交通噪声源的控制

①加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，在通过敏感点路段应设禁鸣标志，减轻交通噪声对居民住户的影响。

②经常养护路面，保证拟改线公路的路面清洁，维持公路良好路况。

(3)敏感点保护措施

根据交通噪声预测结果，拟建公路沿线沿线敏感目标均可达到相应标准，本项目建设对沿线敏感目标影响很小，但建议建设单位预留一定费用作为调节资金，运营期声环境监测结果一旦出现超标可将上述资金启用以采取措施。

(4)定期监测措施

建设单位对拟建公路沿线声环境敏感点中选取代表性点、段，在拟建公路试运行及运营期进行声环境监测，根据监测结果，应及时采取适当的降噪措施。

6.2.2运营期废气防治措施分析

1、充分考虑绿化树种对汽车尾气的净化作用，绿化带设计时应注意选择对NOx有较强吸收能力的树种，以降低污染物浓度。

2、加强道路交通管理，实行汽车排放检查制度，严格执行汽车排放标准，超标排放车辆不准上路。设置保洁员经常清洁道路并安排洒水车洒水，以减少扬尘污染。

3、加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，减少塞车现象。

随着我国执行单车排放标准的不断提高，单车尾气的排放量将会不断降低，运输车种构成比例将更为优化，逐步减少高能耗、高排污的车种比例，汽车尾气排放将大大降低，因此道路汽车尾气对沿线两侧环境空气的影响范围将会缩小，道路对沿线空气质量带来的影响轻微。

6.2.3生态防治措施

加强对施工人员的环保教育，保护自然资源，不准乱砍伐林木，禁止打猎，不要伤害野生动物。

永久占地尽量避让植被覆盖度高的地区，临时占地应选择荒地、建设用地等，减少对植被的破坏，施工过程中可以保护的树木尽量保护，能够移栽的全部移栽，禁止砍伐树木。

采取边施工边恢复的方式，及时采取种植草皮、绿化等措施，恢复裸露地面的植被覆盖，工程结束后，应全部恢复施工临时占地区域的地貌和植被。

道路的绿化工程设计与主体工程设计同步，在设计时优先考虑采用当地的乔、灌、草植物种类，以恢复和补偿植被，科学合理地实行花草类与灌木、乔木相结合的立体绿化格局。

在施工中遇到爬行类或两栖类动物巢穴时，或工程附近的鸟巢，应保护其原状，搬迁到不宜被人干扰的安全地带，尤其是对幼虫要更加保护，对诱扑或杀害动物者，应予以严加管制。

取土场生态恢复措施
分段分层开挖，开挖前先将表土剥离，集中存放，用于覆土复耕或植被恢复。

首先在取土时应该分段分层进行，开挖前先将表土剥离，集中堆放，并保存好（遮挡，草帘、聚乙烯布覆盖），用于覆土复耕或植被恢复。在取土完成后，结合进行复土、复垦。

1) 表土剥离：对表土特别是腐殖质进行剥离并进行保存；在表土较薄的地方，对表土以下的土层要予以保存，留着复垦用的植被土壤或用做隔离层。

2) 地层稳定：通常进行分层剥离、分层堆放、分层回填等达到地层的稳定。

3) 土地平整：根据确定的用途，达到能耕的标准。

4) 无污染及其他有害去除：保证复垦后土地利用长期的安全性。

5) 土壤覆盖；对将要利用的土地覆盖表土，对有污染源的要具有隔离层。

6) 植物选择：优先选择本地物种，适当引进经实验成功的外来品种。植物选择要尽量多样化，以利于生态的多样性恢复。

工程开工后，应严格按照施工规范及组织计划所确定的顺序进行施工，减少地表裸露时间，减少水土流失。

施工期应尽量避开雨季和大风天气，以减少因地表破坏造成的水土流失；每完成一道工序的施工，立即对其施工场地进行清理，注意地表水疏导和畅通，减少水土流失。

7、施工结束后，对施工临时设施周边可绿化区域、施工扰动的区域进行土地整治后，进行植被恢复。

8、在道路两侧设置一定宽度的道路控制绿化带，对防护工程和绿化工程进行养护。

9、道路的绿化工程设计与主体工程设计同步，在设计时优先考虑采用当地的乔、灌、草植物种类，以恢复和补偿植被。

10、施工结束后，对施工临时设施周边可绿化区域、施工扰动的区域进行土地整治后，进行植被恢复。
6.2.4环境风险防范措施

1、预防措施及应急预案

（1）预防管理措施

尽管危险品运输突发性事故发生的可能性很小，但是小概率事件也有发生的可能，一旦发生其危害性较大，且其发生具有随机性，应引起高度重视，结合项目区桥梁的设计，从工程和管理等多方面落实预防手段来降低该类事故的发生率，进行必要的安全检查，加强运输车辆管理，同时要求公路管理部门做好应急计划，在发生紧急事故时，能够及时与当地公安、环保、交通等主管部门取得联系，组织调动人员、车辆、设备、医药，对事故进行应急处理，将事故控制在最小范围内，将污染影响降为最低。具体防范措施如下：

①建立应急网络，成立应急事故领导小组，由本项目的运营管理公司牵头，和其它相关单位如环保局、公安局、消防大队、环境监测站、水利部门等相关部门形成应急网络，由具有事故处理能力的单位有关人员成立危险品运输事故处理小组，负责危险品运输事故的应急处理。设置专门的应急中心，应急中心配备完善的事故急救设备和器材，例如应急电话、防毒面具等，配备专门应急电话号码，专人负责24小时接听，一旦发生情况立即通知应急事故领导小组总指挥，由其参照应急计划，联络事故应急领导小组并由其通知有关用水单位和地区，组织调动人员、车辆、设备、药物，联合采取应急行动。

②建设单位在淤泥河桥两侧安装防撞护栏，并加强环境风险防控措施的维护和管理。

③加强公路上运送的有毒有害化学品车辆的管理

交通运输管理部门严格执行《危险化学品安全管理条例》和《汽车危险货物运输规范》（JT3130-88）的有关规定，禁止危险化学品运输车辆上路，在终点处设施危险化学品车辆禁行设施，加强对运送的有毒有害化学品车辆的管制。

2、事故应急救援预案

为了提升救援能力，使危险品运输事故救援工作有程序、有步骤，快速、高效、安全地开展，减少事故人员伤亡和财产损失，以及对水环境产生的不良影响，建设单位应编制详尽的应急计划，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的破坏。将本项目的应急预案融入到地区应急预案中，为在发生危险化学品事故时能以最快的速度开展救援工作，降低事故造成的危害，减少事故损失，成立危险化学品事故应急救援指挥部，负责统一组织和指挥辖区内的危险化学品事故救援工作。

对本项目而言，建设单位应会同当地公安、消防、医疗、环保、水利等部门制定化学危险品运输事故应急救援预案，该预案要按照国务院关于突发事故应急处理管理的有关规定制订，以保证在事故发生后可以作出迅速反应，能够及时通报事故，在最短的时间内联络相关部门，果断决策，成立事故现场应急指挥组织。预案主要内容应包括：

（1）应急计划区

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）,应急计划区应包括风险目标及环境保护目标，本项目应把赵店桥下游的浊漳河、小东河以及穿越村庄的路堡村和隆旺村化为应急计划区。

（2）应急组织机构及人员

本项目由襄垣县交通运输局及襄垣县有关部门成立应急救援组，应急救援的组织机构包括：应急救援指挥部（包括指挥中心、指挥小组、领导小组办公室）和应急处置队伍。

①上级指挥中心

本公路的上级指挥中心由襄垣县交通管理部门、公安局、环保局共同组成，本公路管理中心主任作为其成员。

②应急救援指挥小组

管理中心成立安全事故应急指挥领导小组，由中心主任和副主任负责。

③应急领导小组办公室

管理中心应急领导小组办公室设在管理中心办公室，由办公室主任负责。

④安全管理监控小组

管理中心下设事故安全管理小组，由小组长负责。

⑤安全管理员

由管理中心内员工组成。

⑥内部协作管理部门

襄垣县交通运输局、路段管理部门成立应急办公室，作为应急行动的协作机构，负责公路的危险品运输管理及应急处理。

应急组织机构如图11-1。

[image: image16.emf]公路应急指挥领导小组

应急人员

路段协作管理部门 监控管理小组 应急办公室


图6-1 拟建公路事故应急组织指挥机构图

（3）预案分级响应

事故应急救援信息系统至少建立三级响应系统：县级、地市级和省级响应系统。当事故发生时，原则上按照属地管理的原则，由事故发生地的交通部门会同环保、医疗、消防、公安等部门在第一时间赶到现场，并成立事故现场应急指挥组织，及时开展人员救治、污染源控制和处置以及人员疏散等工作。当事故影响较大或者当地应急力量不能有效及时处理事故造成的危害时，应及时向上一级响应系统通报，具体的分级响应程序和级别划分由当地交通主管制订并报请政府部门批准。

（4）应急救援保障

襄垣县交通运输局应建立应急救援物资、设备与器材等保障措施，备足应急救援物资设备，或与协作单位签订救援协议，保证救援物资设备第一时间到达事故现场。

（5）报警、通讯联络方式

依托110、120、122等报警系统，建立危险品运输车辆交通事故报警网，保证事故信息在第一时间内传递到各相关部门。在制订的应急救援信息系统中应明确各部门负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各相应专家的联系电话，通畅的通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。

（6）应急环境监测、抢险、救援及控制措施

建立事故应急监测、抢险、救援及控制责任负责制度，当发生危险品运输车辆交通事故后，属地交通管理部门应在第一时间赶赴现场，及时通知环境监测部门和卫生防疫部门，在事故发生现场和事故可能影响的地区进行连续监测，在发生危险品泄露或其他原因危险品大量流入到环境中的情况下，在危险品可能影响的区域和污染区的下风向要逐时监测气体污染物的浓度，掌握大气污染物的漂移和衰减规律；对污染区范围内地下水要逐日监测，并采取措施控制污染物向地下水的转移；对污染可能影响的地表水体实施逐时监测，掌握污染物的迁移规律。

（7）人员紧急撤离、疏散撤离组织计划

当发生较大的危险品泄露事故，对周边居民的生命和健康存在潜在威胁时，要果断进行人员疏散和撤离。撤离过程中要请求环保、公安、民政等部门的协助，妥善安排撤离人员的生活。撤离后要对影响区进行连续监测，当环境恢复到功能区划的要求，并经过环保、卫生等部门的同意，事故得到有效控制的前提下，可以安排撤离人员返回。

（8）恢复措施

事故的恢复措施主要是受污染土壤和水体的恢复，对于受污染严重的土壤，要刮取受污染的表土，并送危废中心进行处理，对于受污染的水体，要采取积极的净化措施，如撇取表层污染物等，撇取的污染物要送水处理厂处理或进行焚烧处理。

（9）应急培训计划

交管部门要建立定期的应急培养计划，采取走出去和请进来相结合的方式。对于管理人员定期进行有关培训，提高全体员工的安全应急能力。应急培训不能流于形式，一定要制度化和长期化，培训的形式可以采取多重形式，一些风险事故的案例，一些重大事故经历者的现身说法，都能起到很好的作用。

（10）发生危险品运输事故时，可采取以下应急措施：

①针对事故对人体、水源、空气、土壤造成的现实危害和可能发生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消措施。

②对危险化学品事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

③如果危险品为固态，可清扫处理，将受污染的表层土壤清理置换，并对其进行监测，以保证污染物的彻底清除。

④如危险品为液态物质，事故车辆未冲出路基，则尽快冲洗路面，冲洗水均收集，再根据污染物种类的不同按环保局的具体要求针对性地采取措施。如事故车辆冲出路基，则将受渗入污染的土壤全部清理置换，并对其进行监测，以保证污染物的彻底清除，同时对地下水水质进行监测。如果地下水水质受到污染，应立即通知所有用户停止使用地下水，协调有关单位保障居民生活用水，并派出环保专家和监测人员到现场对污染带进行监测分析，指导采取有效措施。

⑤在发生危险品污染事故时，对毗邻该路段的河水水质也应同时加强监测，如果水质受污染，应立即通知附近村庄停止使用被污染的河水。

⑥上述对土壤和水质的监测项目均为具体泄露的危险化学品本身，如其与空气、水接触后发生化学反应，则还需监测因反应产生的有毒有害物质，各监测因子的样品收集、保存、输送以及分析方法按国家有关标准进行。

⑦上述清理出的土壤根据污染物种类的不同按环保局的具体要求处置。

7 环境影响经济损益分析

7.1 社会效益分析

本项目建成后，方便了沿线居民的出行，改善地区投资环境，发展地区经济，富裕当地农民，具有较好的社会效益。随着本项目以及其周边地区的开发建设，城镇居民生活水平的提高，预计将来机动车流量随当地国内生产总值的增长而增长，充分发挥道路的交通功能。本项目建设符合相关区域、产业规划要求，满足襄垣县经济发展的需要。

7.2 环境经济损益分析

本次道路修建工程，在施工期及营运期对附近的声环境、大气环境等带来一些不利影响，但较高的环保投资将对工程产生的环境负效益进行弥补。

本工程的环保措施投资所产生的效益是巨大的、长远的及潜在的。这些措施都直接或间接地在一定程度保护了道路沿线的环境，使道路建设对环境的影响降到最低程度。建设项目运营后，随之产生的噪声、汽车尾气等污染物将对沿线环境及近距离内的环境敏感点有所影响。因此，必须采取切实可行的环保措施，如绿化种植树木、草坪等以减少交通污染对路线两侧人民生活造成不良影响。

在本工程开发建设的同时，实施的绿化工程将会防止道路边坡和坡角的水土流失，保护沿线植被，增强道路网沿线景观，美化环境，同时也提高了人民生活质量。

1、环保投资估算

本项目方案投资1443.69万元，其中环保投资为17元，占项目总投资的1.18%。环保投资详见表7-1。
表7-1  本工程环保措施及环保投资一览表

	序号
	类型
	治理措施
	投资（万元）
	备注

	1
	环境空气
	施工期洒水抑尘
	2
	

	
	
	运输车辆冲洗
	2
	

	
	
	运输车辆、施工场地遮盖篷布
	3
	

	
	
	设置围挡
	6
	

	2
	噪声
	采用低噪声施工机械
	/
	主体工程投资

	
	
	地面铺盖草席降噪
	1
	

	3
	废水
	施工场地设置隔油防渗沉淀池
	1
	

	4
	固体废物
	生活垃圾集中处理
	2
	

	
	
	建筑垃圾、弃土方清运
	/
	主体工程投资

	5
	生态
	绿化工程
	/
	主体工程投资

	合计
	
	17
	


2、环境经济损益分析

本工程的环保措施投资所产生的效益是巨大的、长远的及潜在的。这些措施都直接或间接地在一定程度保护了道路沿线的环境，使道路建设对环境的影响降到最低程度。主要环境效益表现在以下几个方面：

（1）建设项目运营后，随之产生的噪声、汽车尾气等污染物将对沿线环境及近距离内的环境敏感点有所影响。因此，必须采取切实可行的环保措施，如种植树木、草坪等减少交通污染对路线两侧生态环境和人民生活的不良影响。

（2）环境质量效益

①增强道路网沿线景观，美化了环境，提高了人民生活质量。

②现状区域路况有了较大改善，减轻了车辆自身的损耗，间接节约了能源、物质资源。

项目建成后，项目所在地交通基础设施基本完善，城市路网通行能力得以加强，本项目是一个社会公益项目，虽然没有盈利，但却带来很大的环境效益和巨大的社会效益。

8 环境管理与监测计划

环境管理是环境保护工作的一个重要组成部分，主要是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中对环境带来的负面影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

8.1环境管理计划

8.1.1环境管理机构

本项目的环境管理应设专门的环境管理机构负责，该机构可设置2名具有环保公众经验的专职工作人员，主要负责建设期的环境保护管理工作，该机构的职责主要是：

（1）贯彻执行国家和长治市的各项环境保护方针、政策和法规。

（2）负责监督环境实施计划的编写和环境影响评价报告书中提出的各项环保措施的落实情况。

（3）在承包合同中落实环保条款，配合环境监理工程师提供施工中的环保执行信息，协调环保监理工程师、承包商及设计人员三者之间的关系。

（4）组织制定污染事故应急处理方案，并对事故进行调查处理。

（5）负责受影响公众的环保投诉。

（6）积极配合、支持当地环保部门的工作，并接受其监督与检查。

8.1.2环境管理计划

根据目前国内道路的管理经验，结合道路沿线的环境特点，提出如下环境管理与监督计划，详见表8-1。
表8-1  本项目环境管理计划

	污染源
	
	减缓措施
	实施机构
	负责机构

	施工期
	施工扬尘
	1.施工期间将随时洒水，在路基填充时，需洒水以压实材料，在材料压实后，将定期洒水。

2.堆场等加以覆盖。

3.运输建材的车辆要加以覆盖，以减少撒落。
	施工单位

设计单位
	环境监理部门和工程监理部门

	
	施工噪声
	1.严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，靠近高噪声的工人将进行劳动保护，并限制工作时间。

 2.加强机械和车辆的维修，保持在良好的运行状态。
	
	

	
	施工废水
	施工期避开雨季，对施工机械的冲洗设置固定场所，设置隔油防渗沉淀池，冲洗水经沉淀处理后循环使用，不外排。
	
	

	
	固体废物
	1.将尽可能利益当地施工材料，以避免施工材料的长途运输，特别是土石方。

 2.施工期间道路堵塞，在于交通和公安部门的协商下，将采取足够的引导交通措施
	
	

	运营期
	尾气
	加强路面维护，保持路面畅通，推广节能汽车。道路绿化
	建设单位
	建设单位

	
	噪声
	通过该地区的路段，要有禁鸣、限速等限制噪声的标志。
	
	


在本工程环境管理中尤其应该注意的问题是：

（1）设计阶段：设计单位应将已批复的环境影响报告书所提出的环保措施落实到设计中，环保主管部门对其环保工程设计方案进行审查；

（2）建设单位在施工开始后，应配1-2名管理人员负责施工期的环境管理与监督，其重点是工程的施工粉尘和噪声等问题。

8.2环境监测计划

制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。

环境监测制定原则：监测因子和监测点位以本次环境影响评价确定的区域主要环境因子和可能超标地段为主，监测重点是各阶段的敏感区。本项目环境监测计划见表8-2。

表8-2  监测计划

	类别
	监测时段
	监测点位
	监测项目
	监测时间、频率

	环境噪声
	运营期
	道路沿线敏感点
	Leq（A）
	1次/年，昼夜各一次


8.3环保措施汇总

本项目采取的环保措施汇总见表8-3。

表8-3  建设项目环保措施汇总表 

	阶段
	环境要素
	污染源
	污染物

名称
	治理措施
	处理效果

	施工期
	废气
	沿线运输车辆道路扬尘、施工扬尘
	TSP
	定期洒水；粉状材料，袋装或罐装运输，堆放设篷；车辆限速行驶；建筑垃圾及时清理；设置围挡。
	严格按照要求，将扬尘对环境的影响降至最低

	
	废水
	施工废水
	SS COD
	排入施工场内设置的隔油防渗沉淀池进行临时贮存，经隔油处理后，用于场地降尘浇洒
	不外排

	
	噪声
	运输车辆和施工机械
	噪声
	合理安排施工时间，禁止夜间施工；采用低噪声设备
	达标排放

	
	固废
	施工垃圾
	建筑垃圾、生活垃圾、弃土方
	按计划和施工操作规程，使筑路用料计划到位，尽量减少余料；弃土弃石尽量回填到道路建筑中，施工期间设置垃圾收集装置，建筑垃圾运送至执行渣土消纳场
	采取措施后对周边环境影响不大

	
	生态
	占地
	水土流失、植被破坏
	对物料堆放场地等各种临时占地进行生态恢复
	将对生态环境影响降至最低

	
	
	取土场
	
	表土进行妥善保存，施结束后进行生态恢复
	

	营运期
	废气
	车辆尾气
	CO、NOX THC
	加强机动车辆的运输管理；对道路全线绿化
	对周围环境影响不大

	
	噪声
	车辆噪声
	噪声
	加强道路交通管理，敏感路段设置限速、禁鸣标志；加强路面养护，设置隔声窗
	采取措施后声环境达标

	
	固废
	垃圾
	垃圾
	委托环卫部门定期清运。
	对周围环境影响不大


9 结论和建议

9.1 项目概况

襄垣县文王大道（侯堡段）至208道路工程位于襄垣县侯堡镇，为二级路，是侯堡镇连接襄垣县城的主要道路之一，起点位于韩家庄村东，与乡道兴侯线相接，总体走向由北向南，终点与国道208相接，全长3.715km。设计速度采用40km/h，一般路段路基宽度10m；K0+000～K0+480段由于受两侧行道树影响，路基宽度沿用旧路9m。

9.2环境质量现状及评价

1、大气环境现状

根据引用的环境空气现状监测结果，评价区连续7天监测TSP、SO2、PM10、NO2污染物浓度均可达到环境空气质量二级标准，环境空气质量较好，受污染程度较低。
2、声环境现状

根据现状监测结果，拟建道路沿线敏感点均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，声环境质量良好。

3、水环境现状

总氮及溶解氧监测结果不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类监控指标限值，地表水环境质量较差。超标的原因可能是由于评价区内工业污染源较多，部分企业工业废水不能达标排放造成的。

9.3环境影响预测与评价

9.3.1水环境

1、施工期

施工期对水环境的影响主要来源于施工营地的生活污水、筑路材料堆放、施工废水等。施工期间废渣禁止堆放于河道内并及时清运，施工人员生活污水处理后回用于场地及道路洒水，施工废水经临时沉淀池处理后回用，筑路材料堆放场地进行苫盖等，采取上述措施后，施工过程不会对淤泥河的水质造成影响。

2、营运期

本项目营运区对河流水质的影响主要来源于路面雨水径流道路全线设排水沟，路面径流经排水沟收集，经沉淀后污染物浓度较低，对淤泥河影响很小。

9.3.2 声环境

1.项目沿线有较多工业企业，噪声来源主要为交通噪声、工业噪声和当地的生活噪声。
2.施工期的噪声影响具有强度高、时期短的特点。在施工阶段应严格控制施工时间，并加强施工机械的操作、管理等措施可以减轻噪声影响程度。施工结束后影响自然消失。

3.经预测，项目沿线敏感目标较可达到相应标准，项目建设对敏感点影响较小。

4.随着未来地区经济的飞速发展，公路的交通量可能会发生较大变化，建议加强中远期监测，以便针对超标情况及时采取防治措施。采取措施后，各敏感点声环境均能达到相应标准要求。

9.3.3 环境空气

1、施工作业必然对沿线环境空气造成一定程度的污染，但这种污染是短期的，工程结束后，这种污染将逐渐减轻并消失。

2、营运期空气污染主要为道路行驶车辆尾气排放和，仅对道路附近有轻微影响，对路边以外大气环境影响较小。通过采取路面洒水、绿化带养护和及时修复破损路面等措施。可有效控制运营期空气污染物的浓度和范围，对沿线居民及环境空气质量不会产生较大的影响。

9.3.4 固体废物

1、施工人员生活垃圾主要产生于施工营地，在施工营地应设置临时的垃圾桶，并将收集的垃圾按照当地环卫部门的要求进行处理，这样将不会对周围环境产生影响。

2、施工过程中产生的建筑垃圾回用作本工程填方。
3、营运期无固废产生。

9.3.5  生态环境

工程无新增永久占地，但工程的建设将会对沿线的动植物产生一定影响，本工程沿线项目所经区域全部为人工植被，本工程落实环保措施后，其对沿线生态系统影响是可以接受的。主要环保

措施包括:

①严格控制施工范围，临时占地尽量不要占用道路征地地界以外；严格控制沿线绿化树木的砍伐数量，征地范围之外的林木应严禁砍伐，征地范围之内的绿化树木应尽可能移栽。

②取土结束后对取场采取植被恢复措施。采取乔木、灌木、草相结合的绿化措施。乔木可选择杨树、刺槐，灌木，草种选用当地物种。
9.4公众参与

本项目采用网上公示、张贴告示和问卷调查三种公众参与方式。

本次公众参与在两次网上公示和公告张贴阶段，没有收到公众意见。

问卷调查结果表明，100%公众同意本项目的建设，说明本项目有较好的群众基础。

9.5 环境管理与监测计划

为确保本工程对环境的影响得到有效控制和缓解，必须在施工期和运行期对工程进行规范、科学的环境管理和环境监控，严格执行施工期和运行期的环境监测方案，落实各项环保治理措施，做好有关人员的环保培训。

9.6 建议

1、选用综合素质高、施工机械先进的施工队伍进行本项目的建设；在施工前要对施工人员进行环境保护法律、法规的培训，加强施工人员的环保意识；施工队伍内部要配备专门的环保监督管理人员，做好施工过程当中的环境管理工作。

2、监理单位不仅要对施工单位的施工质量进行监督，还要对施工过程当中的环境保护工作进行监督。

3、施工单位要做好施工计划，使施工紧凑、有序进行，尽量减短工期，使施工过程中产生的环境影响降至最低。施工过程中要与道路两侧受影响的单位搞好协商，合理安排工期及施工方式，使对相关单位的影响降至最低。

4、加强道路两侧绿化。

9.7 总结论

综上所述，本项目的建设可改善项目所在区域的交通条件，完善基础设施的建设，改善居民生活质量，促进城市的发展。虽然本项目的建设将会对沿线地区的居民生活质量产生一定的不利影响，但只要认真落实本报告所提出的污染防治措施，真正落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，所产生的负面影响是完全可以得到有效控制的，并能为环境所接受。因此，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。

[image: image17.jpg]HREL) ¥
AT ST T T E T

BTN (MFO: MR |

FAET] (T






[image: image18.jpg]0 E BRI ¢ M

RARFF (207) 325

RFNEKRE (RER) Z 6208 EREENETLE
TSRS R E

R XA

hAE Rk RFXEAS (REB) 2 (208 BHREL
HIRNET" RAETARFERERE. 29K, AEER
B2, SRR I8 T A R R A R B B T E AT
HHEREMELT:

— EREM: REAXRERE
ELTEHERB: 2017-140423-78-01-004895
Z.RRABRAE: GEBRERT. R AR, A
BE. ERETRE, BRAE 10K, BR 1715 AL, —HA%




[image: image19.jpg]W, A BARTHRENE, 52RXRENE,
. RfEmmded, R 5 E 208 HE.

EFE RPN 144369 A, S AR TR 1214.94
76, M 10954 AT, EAFAE119.21 AT, Kk
FH BB

AN BE#ERIH: 9N

ISR, BREEEMAFE, HMTE WS R, N
SR EAREE LA,

Ht: BB LRV BARS RO BERER

RELLRIOKER
20174 4 H 208

B BRI WM. WA, FiR. Gith. ERR
AR ELEER. FUR. AEEFAR

RELLRMAER 201744 HUEHE



[image: image20.jpg]BB @R BB RIFBRRER
RS 201712
e ;é;:ﬁ“?gig“’“u st AR
maeE RS i P
s | wamn | s | e | ame | wwms | %
[ [ — [ — = =[—=]—1
[ P e NS e i
wxim| om | — | wx | — [8e | — | —
[ =T [ =T —=1=1—1m=
(]

EFABEBAT | WRBIRIR Consbidcon en)

|
s
| = BmEARRREAIAN, ARSSIEMTIDRR, WFRESARENNE,
‘ . R CRATRRRERAE) W, SSRORETH (BRI &
Sk RIS, AMREATI R, SR, LIl EERS

| SRR, AR R R ORI X0

=L R A A R A

I, SR FH A A LA RS

B MRS EA R LA RSO
| 5 RSO RIS AR 8 T 5.

smaRRAEEA |




[image: image21.jpg]BB H A RHER

EEEEE 20175165

BEiE AL LB R
RFXEKRYE (BB 6208 FHiEHH
Bectichib ek 3/

EEAZRERS:

Bl (RTFREAR (RER) Z 6208 HHBHT
RETRY AN E AT ELAB) (XXH (2017) 20
B) REXERUA. BRENF, ARERSEEE. £
HRREIHAEATRL—, RAMTFREERAM, &
56208 HalaA, B&AKISAE, F10%, HEH
ERTHE S, BRECRRRREBFEARKRE, S5
B, REEEEENEABREXFE, KETENFIE
HofidE,






襄垣县文王大道（侯堡段）至G208道路路面改造工程

公众参与说明
编制单位：襄垣县交通运输局
2017年8月

为充分了解本项目沿线地区各部门和群众的意见，切实保护受影响居民的利益，同时也可为建设单位的设计、施工提供参考意见，我单位对沿线所经村庄及有关单位进行了公众参与调查。为充分了解拟建工程沿线社会各界对本工程建设的意见，根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环境保护总局环发〔2006〕28号文件）精神，对拟建公路按要求进行了公告。

1  公众参与调查对象及方式

1.1公众参与调查对象

调查对象以个人为主，主要包括沿线直接受影响的村民个人，以及项目沿线的单位职工或团体、组织和管理部门的工作人员。并且向各有关专业管理部门、专家等作了环境保护方面的咨询。人群构成的年龄、文化程度、性别、职业等均不限。

1.2公众参与调查方式

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》，建设单位于2017年7月6日在沿线村庄、单位张贴了第一次公众参与公告，向公众告知下列信息：建设项目的名称及概要、建设单位及联系方式、承担评价工作的环境影响评价机构及联系方式、环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的主要方式。

在环境影响报告书编制过程中，于2017年7月14日在襄垣县政府网站（http://www.xiangyuan.gov.cn/xyxxgk/jtju/201706/t20170612_25789.html）进行了第二次公众参与公告，征求公众意见，，征求意见时间为从2017年7月14日起至2017年7月24日的十日内。公告主要向公众告知如下内容：建设项目情况简述、建设项目对环境可能造成的影响概述、预防或者减轻不良环境影响的对策或措施的要点、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点、征求公众意见的范围和主要事项、征求公众意见的具体形式、公众提出意见的起止时间。

2 公众参与调查结果统计分析

2.1沿线居民意见调查

建设单位在有关部门的大力协助下走访了沿线居民，调查对象发表了各自的看法和意见，并填写了意见调查表，具体内容见表。

公众意见调查表
	项目名称
	襄垣县文王大道（侯堡段）至G208道路路面改造工程

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	文化程度
	

	职业
	  
	联系电话
	
	住址
	

	本项目起点位于韩家庄村东，与乡道兴侯线相接，起点桩号K0+000，路线总体走向首先由北向南，沿旧路进行改造，分别在K1+280处与文王大道相交，K1+600处与县道石侯线相交，在K1+930与侯堡和谐街相交，之后在K2+000处向西折，向西沿旧路改造，在K3+600处与省道沁长线相交，终点位于侯堡镇南，与G208相接，终点桩号K3+715，路线长度3.715公里。

	1、目前的道路条件是否能满足您的出行或运输便捷的要求（单选）：                 (    )
A能     B不能    C一般

	2、您认为该道路改建对家庭收入、生计方式的影响（单选）：                        (    ) 
A有利影响       B不利影响但可接受     C很不利不可接受    D无影响

	3、您认为改建该道路对居民生活质量的影响（单选）                               (    ) 
A提高     B降低      C无影响

	4、您认为该道路改造带来的主要环境问题（可多选）：                              (    )
A农业生产、植被损失  B水土流失  C水质污染  D噪声污染  E空气污染 

	5、项目施工期哪些对您影响较大（可多选）：                                       (    )
A施工期出行不便   B施工期扬尘、噪声污染   C破坏生态环境  D破坏沿线景观     

	6、您认为道路施工期减轻粉尘污染、噪声污染的主要措施（可多选）：                (    )
A施工场地、便道远离居民点    B储藏粉状料库、易起尘设施等环节的管理     

C施工便道洒水        D禁止深夜施工          

	7、您希望为减轻交通噪声和汽车废气污染影响应采取的主要措施（可多选）：          (    )
A公路绿化      B远离居民区     C降噪措施        D搬迁       

	8、在采取各项环保措施的前提下，您是否赞同该道路的建设（单选）                   (    )
   A赞同   B不赞同  C无所谓
如不赞同，请说明理由：                                                                        

	9、您的其它建议、意见以及需要说明的问题



填表说明：
1.本表是为了了解居民的环保意认，请你们从长期居住在本地区对环境质量的直观感觉出发，对本工程的利弊作出判断，为决策提供依据。
2.征询表中提供答案的问题，请选择您认为最合适或与您意见相近的答案划“√”。
3.征询表中未提供答案的问题，请您填上您对本项目的意见。
本次共发放居民调查表50份，回收有效 调查表50份，占100%。被调查人员积极参与，对公路建设表现了极大的关注。被调查者结构状况统计见表14-2。

表14-2  公众参与调查统计表

	项目
	性别
	职业

	
	男
	女
	农民
	工人
	教员
	退休及无职业

	人数
	30
	20
	29
	15
	2
	4

	比例
	60%
	40%
	58%
	30%
	4%
	8%

	项目
	年龄
	学历

	
	18-40
	41-60
	≥60
	小学及以下
	初中-高中
	大专以上

	比例
	22%
	32%
	14%
	20%
	70%
	10%

	人数
	11
	64
	7
	10
	35
	5


2.2 调查结果及评价

根据公众参与记录和调查表回收统计整理结果见表15-3，结果分析如下：

1、据建设单位反应，调查过程中各村青年大都外出打工，调查对象多为村中留守老人，文化程度较低，无大专以上学历、初高中学历占70%、小学以下学历占20；职业基本反映本地区人员构成情况，农民占58%，工人占30%，其它人员占12%。

2、有20%的被调查者认为目前的道路条件不能满足其出行或运输便捷的要求，希望尽快改善该地区的交通道路状况；有46%的被调查者认为能满足，有34%的被调查者选择一般，其对改善该地区交通状况的愿望并不强烈。

3、有74%的被调查者认为修建该公路对家庭收入、生计方式产生有利影响，有10%的人认为会产生不利影响但可接受，有16%的被调查者认为无影响。可见，被调查者均可接受修建该公路对家庭收入、生计方式的影响，且大多数被调查者认为会产生有利影响。

4、有80%的被调查者认为修建该公路会提高当地居民的生活质量，有18%的被调查者认为无影响，2%的被调查者认为修建该公路会降低居民生活质量。可见，随着公路建设征地补偿费用逐步发放到被征地农民手中及公路的建设通车，绝大多数被调查者认为修建该公路会提高当地居民的生活质量。

5、有26%认为是农业生产，植被损失，20%认为是水土流失，有28%认为是水质污染，有64%认为是噪声污染，有28%认为是空气污染。

6、有80%的被调查者认为该项目建设期出行不便对其影响较大，有54%的被调查者选择了施工期扬尘、噪声污染，有16%的被调查者选择了破坏生态环境，有14%的被调查者选择了运营期噪声、汽车尾气污染。

7、有78%的被调查者认为公路施工期减轻粉尘污染、噪声污染的主要措施为施工场地、便道应远离居民点，有46%的被调查者认为是储藏粉状库料、易起尘设施等环节的管理，有54%的被调查者认为是施工便道洒水，有62%的被调查者认为应禁止深夜施工。

8、有60%的被调查者希望通过公路绿化减轻交通噪声和汽车废气污染影响，有36%的被调查者认为应远离村庄，有48%的被调查者认为应采取降噪措施，2%被调查者认为应该搬迁。

9、在采取各项环保措施的前提下，有98%的被调查者赞同修建该公路，有2%的被调查者持无所谓态度，无人不赞同修建该公路。

公众参与的其他主要建议是：

1、项目应尽快实施，减少建设周期，对建筑垃圾应合理处置；

2、施工期应强化管理，最大限度的减轻对沿线居民的影响；

3、道路建成后，要加强周边绿化。
[image: image22.jpg]ApEBEEE

Mgk | mmErees Gaw somumesmare
WO en 12 [ ow [ 5] [xumn| oi
i mEws | e |

ATHBAGTWEIERF, 55 WURRITE, LAY K000, BEBLREE
A, AT, E K180 AR, K600 I SRR RN,
15K 11930 SSRGRHSIREL, 2 Ka-000 ML, TSI IRREIGH, 1 Kivo 5%
SN, S FRERN, 5 GBS, 5B K3TIS, BREN SIS AR,

1o H R PR A0 B MR BR (Hi): HEx
A wEn cow

2 SRR RN, i (R, V3
ABHEM  DAHEWATES  CRAWITAZ DX

5. Gk AR R AR (D) A
ARG bR cxwm

S B R R BRI (15 2
Al WRHA KN CRETR DRFE ETR

SRR TR BB (1), p
ARTWHIAE B OES, SAER CRALKIN DRKOARE

o GIARATIRRERE R, AR (75, 2
AR, EUSARRA D ARNRIE, SLARESIHO
CHTHAWE  DbRENT

T AR SRR R SRR T A
GRS DEMERE  CRWRE  DmE

R BT, AR AR (1) A

ARR BAUE CEAH
ST, W

9. GMIERR. BAUREEROAE

Err
LREENT THERATREN, BROAIE AR LR, NS
IO, VARG,

ARG, WIS ERS YL
SERAIERRTENHE, RO LEIATHRL.

CAERBRARILYEAN (RAR) T Gios WA THESNERE, NARLAN.
ARRARAG



[image: image23.jpg]ApmREEE

me s WHELHE (RBE) E G0s AR EAETH
ws | Z8F wu | B[ wn | og [wuwn| sz
By | el wRuE t4 | @)

ARER AL TSRS, 1S URGRIEE, EAHE K000, AL KL E
LA SRS ILITRAN, #FIE K11280 b5 L £, K160 B R ERANE,
K19 SRERIBL, 2 K200 SATERT, TRITEAZLR, K360 i
MRS, ST RN, 17 G08 HIE. NS KIT1S, BREN ISAE.

1 ENIAIMSN A PR R L 1] S IR AR (). (A
A wxe c-m

I SIARERAENRRRN, LSRR () @)
AHEW  fMURENBE  CRAMATES  DEEw

I BUARB B ERETGRRIOBH (Fi5) B
ABH AR cxew

R R LA T2 3
A, RS DEERK CARIA DRRTR ETUIR

AN TSy (T2, )
ANTRUGAS BNTHAS, WAGA CUSSSER DUFBREA

o BB R, BASRDEE (55 e
ARTH. WESRERS D ERBR, BESERBNEEL
chTmEmK o

T R EAR T R B LR (TS5 B
AmeR  nmARE  cmwsn  bme

R, DAL A
A v camn
wron, e,

o BT, ERULRTRAOAN

g
LEREAT THRRIENEA, SR AT R SRR, AT
MBI, SRR,

LERR BN, BRI TR R R R

SRR ASUERBAR, AR A ETGTA,

RN AN A % Go0n IR TSR, NI,
wRREAN.




[image: image24.jpg]ARERNEE

mz | WSRO (RBR) 00 R0 T
e [CoEE an [ K | ww | 7) [wwmn
we | ge | wres e (B4

AMERABTRRILN, 55 HNGRE, EABY K000, BEQIERTE
e, SERTTES. 1 K19280 SRR, K160 1 5 A G
TEKI930 SRR, 25 K000 AFTEHT, RIS, EK3w600 15
KRN, 0 TR, 5 GO0 N, SN K715, KN 715 A1,

1 ISR B 8 T S <618 )
Al BAR com
2. BUNRHBAER KB S HAMEN (B By
ARNEN  BARBSOTER  CRAWATRZ DXEW
3 SRR AR O (B B
AlE R CEBW
A GUHEHRAESEN LR (TR a7y
AR M BALHS CARER DEEER ETTIR
SIS LM BRI (TS ). G

AWTRBTAE BBTMIS. RSl CHTAATN D RFISED

6 SR T IR 25, BRI (151,
AT, BUEEERA B AABANE. HUSRGTTONA

CHTEEWA  DRiRMET
T R AR A S RO S (5, )
AWl nEARRK  cHRAN  bma
ARREATHRRBAT, GEER SRR A% @l
AME BASE CxA

S, AR =

5. GHEERR. BAULBERAGAE

wEw
LAREAT THERIFRRI, WEOARMREE RSB, HATRN
AR A, HRRARR

RSB, WAREILR SIS SRR

SR RGNS, AP EEARARREL.

CAERRBRITILLTE AN (W) % Cs A R SUEEE, SRR,
anRmAAR.




文王大道（北外环）





G208





文王大道东外环及南外环（本次评价）









