襄垣县环境保护局

关于媒体反映山西潞安矿业（集团）有限责任公司五阳煤矿上王村排矸场存在环境问题的调查报告

2019年8月28日，我局接到媒体反映山西潞安矿业（集团）有限责任公司五阳煤矿上王村排矸场“倾倒点未见护坡护坝、防渗处理、并在矸石中发现大量煤泥”一事，立即责成工作人员进行调查。经过现场勘查、调阅资料、群众走访，现形成调查报告如下：

一、基本情况

五阳煤矿上王村排矸场位于五阳煤矿以东的襄垣县王桥镇上王村东面的天然黄土沟壑，距离五阳矿约6km，地形为U型沟谷。占地233.44亩。2016年12月28日长治市环境保护局以（长环函[2016]423号）文件对该矿3.0Mt/a矿井项目现状环境影响报告予以备案通过，环境影响报告内容中涵盖上王村排矸场。2013年1月中核新能核工业工程有限责任公司对该排矸场出具了《五阳煤矿上王村煤矸石填埋场工程方案设计》。

该排矸场日均处理矸石量2000吨，矸石无害化填埋总库容164.3336万立方米。填埋场建设工程包括场地土方整治、防渗系统、场区道路、防洪导排等。该工程根据场地原有U型沟谷地形，沟谷两端自然横截面做拦矸坝，不需要建设拦矸坝，矸石与横截面接触面覆盖1米的阻隔土；场地库容的矸石进行规范性的填埋设计，分层填埋，5米一层覆盖300mm隔绝土进行逐步推进，防渗按设计要求采用黄土碾压，整体库容的排洪、截洪及封场将按设计方案要求逐步实施（目前处于矸石填埋阶段）。

2018年我县修建东二环，横跨沟谷，将上王村排矸场一分为二，该项目以路基为坝，覆盖1米厚阻隔土。

二、反映问题调查情况
1、反映“未见护坡护坝”情况。该矸石填埋场设计方案中

无需建设拦矸坝，是以沟两端自然横截面做拦矸坝；护坡以将沟谷两侧的覆土切齐、压实为护坡。
2、反映未见防渗处理情况。上王村矸石填埋场底部已按

照设计方案设计按场地地形地势分台面做了黄土压实防渗处理。

3、反映在矸石中发现大量煤泥情况。因近期雨水天气较

多，为了保障矸石填埋的正常稳定运作，该矿将场地道路内的基坑淤泥进行了清理，因在矸石场内部，淤泥颜色与煤泥颜色相同。

襄垣县环境保护局

                            2019年8月28日


